购买2000w风力发电机组信赖山东晟成智能风力发电机有限公司

2000w风力发电机组，并网风力发电机，永磁发电机，低转速发电机

我公司主要生产供应中小型风力发电机组如：

♦ 草原风电机组、沿海风电机组

♦ 公园风电机组、度假村风电机组、别墅风电机组

♦ 高速公路风电机组、公路路灯风电机组

♦ 风力电与太阳能电互补机组

♦ 家用、办公用小型风力发电机组

2000瓦风力发电机所带的电器：

电视机，灯泡，电风扇，洗衣机，小冰箱，电饭锅。

2000瓦风力发电机的特点：

1、采用异型磁铁和独特绕组结构，起动风速低，3米/秒便可启动，无需任何辅助启动装置。

2、叶片采用增强玻璃钢材料，合理的气动外型，使整机低噪音运行。

3、电器接线采用“傻瓜”式装配，只需简单按标注联接插件即可，防止误接线。

4、尽量简少了运行部件，提高了伏质运动率。

5、整机模具化制作，保证产品质量始终如一。

6、体积小，重量轻。

7、整机出厂为严格密封，沙尘、盐雾，雨水无法侵入电机内部，风机内部和外部均采用了独特的散热结构，确保本机达到15-20年的设计寿命。

发电机：通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风力发电机上，大电力输出通常为500至1500千瓦。

偏航装置：借助电动机转动机舱，以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操作，电子控制器可以通过风向标来感觉风向。图中显示了风力发电机偏航。通常，在风改变其方向时，风力发电机一次只会偏转几度。

电子控制器：包含一台不断监控风力发电机状态的计算机，并控制偏航装置。为防止任何故障（即齿轮箱或发电机的过热），该控制器可以自动停止风力发电机的转动，并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。

液压系统：用于重置风力发电机的空气动力闸。

冷却元件：包含一个风扇，用于冷却发电机。此外，它包含一个油冷却元件，用于冷却齿轮箱内的油。一些风力发电机具有水冷发电机。

塔：风力发电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势，因为离地面越高，风速越大。现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔，也可以是格子状的塔。管状的塔对于维修人员更为安全，因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。

风速计及风向标：用于测量风速及风向

尾舵：常见于水平轴上风向的小型风力发电机（一般在10KW及以下）。位于回转体后方，与回转体相连。主要作用一为调节风机转向，使风机正对风向。作用二是在大风风况的情况下使风力机机头偏离风向，以达到降低转速，保护风机的作用