普瑞森健康体检一体机PRS-1000A（标配）参数

一、非接触式红外体温计

1、工作模式：体温模式、表面温度模式、室温模式、查看温度记录模式；

2、测量范围：体温：不窄于35～42.0℃；表面：不窄于28～42.0℃；

3、精确度： 33～37.0℃时，误差±0.2℃，

低于33℃或高于37℃时，误差±0.4℃

4、温度单位：℃/℉；

5、测量时间：≤1秒；

6、测量距离：5cm～15cm；

7、可存储数据组数：99

8、自动关机时间：10秒

9、温度显示分辨率：0.1℃

10、温度报警值：默认38℃（可设置）

11、测量方法：非接触；

12、测量不同肤色人种：可调节参数

13、数据传输：USB有线通讯

二、脉搏波血压计

1、测量范围：压力：（0～270）mmHg［（0～36）kPa］

脉搏数：40次/分～180次/分
  2、测量准确度：压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内

脉搏数：±5%
  3、存储容量：可存储两个用户各50组测量数据

4、电源：锂电池（DC3.7V）

5、使用温湿度：5℃～40℃， 15%RH～80%RH

6、运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH
7、运行大气压力：80kPa ～106kPa
8、运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa
9、外形尺寸：148mm （长）×102.5mm （宽）×79mm （高）
10电击保护：BF型应用部分
11、主机重量：约359g
12、适用臂周范围：23cm-32cm

13、数据传输：USB传输

三、心电检测仪

1、监测通道数：单通道

2、测量电极：3个一体化金属电极或外接三导心电导联线

3、显示屏：2.8英寸彩色液晶屏（240*160）

4、心率测量范围：30bpm-240bpm

5、心率测量精确度：±2bpm

6、波形显示灵敏度：5.0mm/mV

7、扫描速度：20mm/s

8、测量时间：30秒或导联线连续测量

9、测量结果：17种

10、数据存储：可存储1200条或10小时心电监控波形

11、数据传输：蓝牙传输

四、智能指夹血氧仪

1、监测参数：血氧饱和度（SPO2）、脉率（PR）、血流灌注指数（PI）

2、报警：声光双重报警，具备脉搏调制音

3、PR测试范围：30-250BOM

4、测量对象：三岁以上

5、脉率测量精度：±２%

6、血氧饱和度精度：±2%（70%-100%）

7、功效：≤30mA

8、血氧饱和度测试范围：35%-100%

★9、数据通讯：通过USB接口连接PC使用

10、重量和尺寸： 净重45g, w:33mm xD:27mm xH60mm,线长100cm

- 血糖、尿酸、总胆固醇(三合一)检测系统

1、原理: 电化学生物感应法

2、测试样品：毛细血管全血

3、测量時间：血糖10 秒、尿酸15 秒、总胆固醇26 秒

4、测量范围：总胆固醇糖100-400 毫克／100毫升 (2.59-10.35 毫莫耳／升)、

血20-600 毫克／100毫升 (1.1-33.3 毫莫耳／升)、

尿酸3-20 毫克／100毫升 (0.18-1.19 毫莫耳／升)

5、样品体积：血糖需≥ 0.7 微升的血量、

尿酸需≥ 0.7 微升的血量、

总胆固醇需≥ 10 微升的血量

6、分析仪规格：

•系统正确性 : ± 20% 当血糖浓度 ≧ 75 mg/dL (4.17 mmol/L) ± 20% 当尿酸浓度 ≧ 5 mg/dL (0.30 mmol/L)/L)
± 20% 当总胆固醇浓度 ≧ 150 mg/dL (3.88 mmol/L)
•原理 : 血糖、总胆固醇以电化学生物感测原理；尿酸以电化学感测原理。•标定 : 以血浆对生化分析仪标定•检体 : 新鲜指尖全血•检测时间 : 血糖约10秒钟；尿酸约15秒钟；总胆固醇约不大于30秒钟。•检测范围 : 血糖 20 - 600 mg/dL ( 1.1 - 33.3 mmoL/L ) 尿酸 3 - 20 mg/dL ( 0.18 - 1.19 mmoL/L )
总胆固醇 100 - 400 mg/dL ( 2.59 - 10.35 mmoL/L )
•检体体积 : 血糖及尿酸约1μL,总胆固醇10 μL•血球容积 : 30% - 55% ( 血糖、尿酸 ) 35% - 50% ( 总胆固醇 )•试纸储存温度: 10oC - 30oC ( 50oF - 86oF )•操作温度 : 10oC - 40oC ( 50oF - 104oF )•相对湿度 : < 95%•记忆容量 : 460 组测试结果 ( 血糖 : 360組 ; 尿酸 : 50組 ; 总胆固醇 : 50組 )

7、体积：86*57*17 mm

8、重量：约48克

9、数据通讯：USB有线通讯；

10、血样采集方式：须可测试毛细血管、静脉、动脉和新生儿全血血样；

六、身高体重秤

1、数据输出格式：RS—232接口，可以连接电脑

2、体型：国际通用体格指数（BMI）

3、体重测量方式：精密平衡压力传感器称重

4、身高测量方式：超声波测距（美国原装探头）

5、自动语音播报并LED显示

6、精美的外观造型并配以高档的烤漆工艺和不锈钢底盘，使本机尊贵豪华。

7、主要参数：

测高范围：100cm ----200cm   分度值：0.5cm

称重范围：8kg -----200kg    分度值：0.1kg

整机自重：22kg        机身高度：230cm

工作电压：AC110—240V  50/60HZ    功率： 10W

本机机身轻巧，携带方便，可折叠，折叠高度120cm

使用湿温度：10-40°   20%--85%PH

测量速度：480人次/小时，非常适合体检量大的医院、学校、体检中心、社康中心。

七、主机

1、型   号：IABOX N20-J18412S

2、操作系统：Win7 64位 旗舰版 分三区

3、主    板：Intel  J1800TH主板

4、C P U ：Intel  J1800（双核/2.41GHz/1M/10W）

5、内    存：4GB DDR3L  1600MHz

6、硬   盘：120G SATA  高速固态硬盘

7、显   卡：集显

8、网   卡：集成千兆网卡

9、后I0接口：1USB3.0/1USB2.0/VGA/HDMI/RJ45/DC/音频接口

10、主板扩展接口：2SATA接口

11、前置面板接口：2USB2.0/SPK/MIC

12、机箱：IABOX小机箱（54mm*212mm*200mm)

13、电源：60W电源适配器

八、二代身分证阅读器

1、电源：USB取电

2、显示：LED灯指标

3、通讯接口：USB：1个，符合USB2.0标准

4、射频：符合ISO7816标准，支持ISO14443  TypeA/B协议

5、第二代居民身分证读写：读卡时间≤ 1 秒 ; 读卡距离0-5cm

6、电磁兼容： 静电放电抗扰度符合 GA450-2013 规定的接触放电 3 级条件

辐射抗扰度符合 GA450-2013 规定的 2 级条件

无线电骚扰限值符合 GB9254-2008中A级规定

7、平均无故障工作时间（MTBF）: ≥ 5000 小时

8、使用环境:工作温度：0℃～50℃；

9、相对湿度：20%～90%；

10、大气压力：86kPa～110kPa。

11、结构:  尺寸：（长×宽×高）: 168×90×52mm

重量：360g

九、自主体检管理软件

1、支持二代居民身分证的数据采集居民个人基本信息，并通过以问题为导向的健康档案记录方式获取其个人信息、一般状况、生活方式等，生成健康档案模式，可配合社区医疗机构做建档的基本工作。  
2、该软件数据处理模块可以把相关设备测量的体温、血压、血氧饱和度、心率、血糖、尿酸等数据汇总并生成体检报告，方便医护人员全面监测多种慢性疾病。

3、从登记到集成体检报告，整个过程医护工作人员无需输入任何数据，各个设备均可由体检者自助或自动完成用户可以对体检指标进行等级设定，真正体现全程自助理念。

★4、无线数据传输：软件采用先进的蓝牙通讯模式，传输稳定、高效   
5、医护工作人员可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据；可进行权限设置；可进行全方位统计分析。

★6、提供微信端查询功能，体检者可通过扫描二维码远程自助查询个人体检报告。

★7、各级诊疗机构可将接口数据发送到上级主管部门服务器，从而建立上级主管数据库。

★8、上级主管部门可通过登陆专有后台查看设备运行状况和检测数据，同时通过微信端扫描二维码的方式实时查看设备运行状况和检测数据，方便上级主管部门进行管理和控制。

9、健康指导库：对各种体检指标的各种等级可设定打印标记和健康指导。集成体检报告可据此自动生成体检小结。  
10、自助体检数据存储与传输，实现数据长时间保存，可实时调用、查看，实现数据共享；支持居民健康档案，体检数据自动归入个人健康档案；

11、统计功能：强大的数据统计和处理功能，可以根据区域分社区，县市等统计数据监控全民键康。

★12、可提供国家版权局颁布的《计算机系统著作权证书》

- 山东普瑞森医疗设备有限公司