- 耐腐蚀性：其主要成分铝与空气接触形成致密的氧化铝层，阻止

进一步腐蚀钢板与彩铝落水同理。

- 耐热性：铝锌合金钢板具有良好的耐热性，可以承受300多摄氏

- 度的高温，与镀铝钢板的抗高温氧化性很类似，经常应用于烟囱管，烤箱、照明器和日光灯罩。

- 国标：GB/T 14978-2008

- 丙烯酸树脂：优异耐热性、耐低温、耐酸、耐碱、耐盐雾、耐冻融循环性、耐候性、耐冲击性、耐拉伸性。

- 耐指纹板的制作工艺：将铝锌板经钝化处理（ 锌、镉[gé]、铜、

- 银等金属镀层，在含有强氧化剂(如铬酐[gān])的溶液中进行化学或电化学处理，使其表面生成一层组织致密的薄膜的过程，叫做钝化处理。）后，再在钝化膜上涂有机涂层（耐指纹膜），其涂敷方式主要采用辊涂。

- 耐指纹板与普通镀铝锌钢板耐腐蚀性能提升10倍。