紫外线消毒器  水处理设备/紫外线消毒器   18032462791

一、紫外线消毒器产品概况：

紫外线消毒器采用世界领先水平的高强度无臭紫外线杀菌灯，简体内壁经过特殊处理的食品级304不锈钢，使经过预处理的水流过筒体时受到波长253.7nm紫外线足够量的照射，具有良好的杀菌效果，由于他不改变水的物理、化学性质，所以在饮用水、食品、饮料、化工、电子、医药、污水、中水是不可缺少的理想消毒设备。

二、紫外线消毒器日常操作注意事项（1）正常运行过程中，不要通过拔掉电源开关来停止设备工作，否则易引起触电（2）电源线不要打结、拉伸、加压重物、高温加热，否则会引起电源损坏（3）不要自己擅自维修设备，一定要专业电工施工（4）不要用其他硬物撞击、击打设备腔体（5）保持设备腔体、控制柜干燥、清洁，忌水滴滴入控制柜（6）设备腔体、控制柜附近不要堆放杂物以免影响设备工作（7）不要在设备腔体、控制柜上放置物件。（8）用户提供的电源一定要按照国家用电安全规定进行接地（9）如果出现异常现象时，请马上切断电源停止运转。处于异常状态连续运转会引起触电及火灾等严重事故

三、紫外线消毒器佳使用条件

（1） 水温：5℃~60℃；使用环境温度：-5℃~50℃；周围相对湿度：不大于93%（温度25℃时）

（2） 电压：交流电220V±10V，50Hz。

（3） 经过砂滤或其它设备处理过滤后的淡水、海水。

（4） 污水：根据杀菌要求，进入处理设备的水质其1cm的透射率（T254）：≥40%；其它要求满足国家《污水综合排放标准》GB8978-1996中的二级标准。

（5） 需要处理的水，如水质不能达到上述要求，应先经过适当的前处理，如絮凝、沉淀、过滤等方法，以除去水中各种杂质。

四、紫外线消毒器产品特点

（1）304食品级抛光不锈钢；

（2）优质的石英套管以保证佳紫外穿透率；

（3）高输出，采用硬质玻璃紫外线灯，以达到大杀菌效果；

（4）由各种输出装置，包括发光二极管和计量仪，组成精确的紫外线监空仪；

（5）全不锈钢外壳采用阳极防锈处理；

（6）采用热敏电阻控制板和反应仪；

（7）采用电子计时仪；

（8）设备洁净，电镀抛光，适用于高净化环境；

（9）设备的电工配置适用于各个型号系列设备；

（10）特别外型设计，使用更加方便；