紫外线消毒器联系人：18032462791

紫外线消毒器设备在全国有超过几千万个家庭，依靠水井饮水。成千上万的人更依赖于湖泊，河流等地表水来源。不幸的是，不是所有的人都用紫外线消毒水净化系统，来保护他们免受有害微生物。

虽然没有一个全国性的研究，但有规模较小的研究发现，40％的井在某一特定区域遭受大肠杆菌和/或大肠菌群，更何况其他无数的微生物，可能是在一个供水。水井的水质变化从日常的事情，比如暴雨或冰雪融化每年在短期内，会影响水质。遥远的污染源，如等因素的影响，在长期的质量可能会受到影响。

紫外线消毒器设备安装

紫外线消毒器安装典型阶段是在活性碳过滤器之后或 RO 之前，或者将紫外消毒及TOC 降解系统设置于精处理单元。活性碳过滤器后面加上合适紫外消毒系统或RO 处理单元之前装一个合适紫外线消毒系统将杀灭进水中99.9%的细菌。

紫外设备可以安装在超纯水系统的各种位置。安装或改造现有管道和容器相对简单，可实现最低程度的生产扰动和最小的占地要求。根据使用目的不同，唯一需要进行定期维护的工作是每 12 个月更换一次紫外灯管，可由现场工作职员进行简单的操纵即可完成。一旦安装完毕，处理工厂就可以天天24小时运作，无需停机对系统进行日常卫生维护和消毒。

紫外线消毒器杀菌介绍

最近的研究表明，短波紫外线（200 纳米以下）分解水中有机分子的效率很高，特别是低分子量的污染物。200nm 以下波长的紫外线通过两种方式降解TOC：

一种方法是通过直接的光解作用，即由紫外线能量破坏有机物内的化学键；第二种方法是通过光解水分子，产生带电荷的 OH- 自由基，由这些自由基来攻击有机化合物。

紫外线通过打断微生物脱氧（DNA）的腺嘌呤和硫胺分子，使其无法继续繁殖。微生物因而可在不使用化学药物的情况下被杀死。尽管254纳米是有效消毒波长，但脱氧能最有效地吸收的波长为265纳米的紫外线。了解这些不同波长紫外线杀菌能力差异是设计具有杀菌效果好、效率高的紫外线消毒设备的基础。

紫外线消毒器原理

紫外线是电磁波的一种，原子中的电子从高能阶跳到低能阶时，会把多余能量以电磁波释出。在地球上所有以知的生命形式，都是以DNA及RNA作为繁殖、遗存的基础。细胞繁殖时，DNA中的长链打开，打开后每条长链长的A单元会寻找T单元连合，每条长链都可复制出与刚分离的另一条长链同样的链条，恢复原来分裂前的完整 DNA，成为新生细胞的基础。

波长在240-270nm的紫外线能打破DNA生产蛋白质及复制的能力。细菌的DNA，RNA受破坏后其生产蛋白质的能力和繁殖能力均已丧失。因细菌、一般生命周期很短，不能繁殖的细菌、就会迅速死亡 。

基本技术要求

（1）消毒器的设计应符合GB 8988《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求

（2）消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造

（3）同一型号消毒器的零部件应保证其互换性

（4）消毒器受紫外线照射面应做抛光处理

（5）承压筒体的工作压力不应小于0.60MPa，试验压力不应小于0.90MPa

（6）筒体或箱体内宜设置导流板

（7）直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》。

（8）在对环境有较高要求时，宜优先选用低臭氧型灯管，以减少臭氧对环境的污染

（9）灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀

（10）消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示