| 意大利TRANSTECNO蜗轮蜗杆减速机-CM系列 型号蜗轮蜗杆轴中心距有9种型号026, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体为铝合金材料，130以上更大的型号使用铸铁材料 |  |  |  |  |  |
| 全部减速机出厂前已加满耐用人工合成润滑油，粘度320. |  |  |  |  |  |
| 机座号090, 110 , 130蜗杆支撑使用锥形滚柱轴承 |  |  |  |  |  |
| 蜗轮蜗杆减速器的输出法兰、底脚、扭力臂都做成标准化的产品，更适用， |  |  |  |  |  |
| 可根据客户的需要进行调整。箱体为铝合金材质，轻巧安装方便 |  |  |  |  |  |
| 蜗轮蜗杆的齿面设计采用“ZI”方案，无振动，噪音低 运行平稳 |  |  |  |  |  |
| 使用的功率从0.06KW到7.5KW |  |  |  |  |  |
| 最大输出扭矩为1050N.m |  |  |  |  |  |
| 速比最大至100/1 |  |  |  |  |  |

大利TRANSTECNO减速机-VAM系列

无级变速器主要特性：

| Pn | 0.22 - 4 Kw | M2 | 2 - 64 Nm | i | 1.4 - 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 速度调节精度：± 0.5/1%

- 速度调节范围1:5

- 输出的旋转方向根据电机可调

- 电机输入法兰为标准版本IEC B5

- 机座号018, 037 , 075使用铝合金材料壳体，更大的型号使用铸铁材料壳体。

TRANSTECNO减速机-PU-PX系列

产品简介

意大利TRANSTECNO减速机PU-PX系列：

专门给畜牧行业设计定制的一款全性能高效率的减速机及电机

| Pn | 0.18 - 1.10 Kw | M2 | 7 - 40 Nm | i | 5.7 - 8.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PU-PX系列单级斜齿轮减速机具有以下主要特征：

- 铝压铸箱体，输入法兰和输出法兰

- 磨削硬齿面斜齿轮

- 持久、耐用人工合成润滑油

TRANSTECNO减速机-ATS系列

产品简介

T

| Pn | 0.17 - 9.40 Kw | M2 | 400 - 900 Nm | i | 5.7 - 376.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

he high degree of modularity is a design feature of ATS shaft mounted range. It is possible to set up the version required by using input and output kits.

The main features of ATS range are:

- Die-cast aluminum housings and input flanges

- Permanent synthetic oil long-life lubrication.

- Cast iron output flanges

TRANSTECNO减速机-CMP系列

产品简介

意大利TRANSTECNO带前置斜齿轮装置的蜗轮蜗杆减速机CMP系列具有以下特性：

- 前置斜齿轮装置组合减速机外壳是由铝合金构成

- 减速机型号CM026-CM110壳体使用铝合金材料，其他型号使用铸铁材料

- 前置斜齿轮装置与减速机都使用耐用的人工合成润滑油，粘度320

- 蜗轮蜗杆减速机最大速比1/100，通过PG连接速比增加3-4倍

TRANSTECNO减速机-CMM系列

产品简介

| 意大利TRANSTECNO蜗轮蜗杆减速机-CMM系列 型号中心距有12种型号026/026, 026/030, 026/040, 026/050, 030/040, 030/050, 030/063, 040/075,040/090,050/110,063/130,063/150 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体为铝合金材料，130以上更大的型号使用铸铁材料 |  |  |  |  |  |  |
| 全部减速机出厂前已加满耐用人工合成润滑油 |  |  |  |  |  |  |
| 机座号090, 110 , 130蜗杆支撑使用锥形滚柱轴承 |  |  |  |  |  |  |
| 蜗轮蜗杆减速器的输出法兰、底脚、扭力臂都做成标准化的产品，更适用， |  |  |  |  |  |  |
| 可根据客户的需要进行调整。箱体为铝合金材质，轻巧安装方便 |  |  |  |  |  |  |
| 蜗轮蜗杆的齿面设计采用“ZI”方案，无振动，噪音低 运行平稳 |  |  |  |  |  |  |

TRANSTECNO减速机-CMB系列

产品简介

| 意大利TRANSTECNO伞齿轮减速机-CMB系列 铝压铸箱体和输入法兰 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨削斜齿轮 |  |  |  |  |  |  |
| 耐用润滑油 |  |  |  |  |  |  |
| CMB系列伞齿轮减速机具有高度模块化设计特点， |  |  |  |  |  |  |
| 可以和蜗轮蜗杆减速机CM系列完全互换。 |  |  |  |  |  |  |
| 模块化的设计可提供多种输出、输入法兰，输出轴，扭力臂的选择。 |  |  |  |  |  |  |
| CMB型号633和903使用常见的铝合金箱。型号1103使用的是铸铁箱体。 |  |  |  |  |  |  |
| 使用的功率从0.12KW到7.5KW |  |  |  |  |  |  |
| 最大输出扭矩为900N.m |  |  |  |  |  |  |
| 速比范围可从6.58至221.9 |  |  |  |  |  |  |

| Pn | 0.06 - 7.50 Kw | M2 | 65 - 900 Nm | i | 6.2 - 221.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TRANSTECNO减速机-CMG系列

产品简介

| 意大利TRANSTECNO齿轮减速机-CMG系列 铝压铸箱体和电机法兰 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸铁底座和输出法兰 |  |  |  |  |  |
| 磨削齿轮（第一级和第二级） |  |  |  |  |  |
| 耐用润滑油 |  |  |  |  |  |
| CMG系列斜齿轮减速机具有高度模块化设计特点， |  |  |  |  |  |
| 配合法兰和底座达到不同尺寸版本。 |  |  |  |  |  |
| CMG型号00，01，02，03，04使用常见的铝合金箱体。 |  |  |  |  |  |
| 05型号使用的是铸铁箱体。 |  |  |  |  |  |
| 使用的功率从0.12KW到7.5KW |  |  |  |  |  |
| 最大输出扭矩为900N.m Pn; 0.06 - 7.50 Kw; M2; 70 - 900 Nm; i; 3.7 - 398.3. |  |  |  |  |
| CMG系列有2级和3级可供选择，速比范围从到3.66到398.25 |  |  |  |  |  |
| 齿轮齿轴采用高品质及高强度的合金钢制造 |  |  |  |  |  |
| 轴承和密封圈都来自国际的知名品牌生产厂家 |  |  |  |  |  |