RO膜阻垢剂

RO膜阻垢剂SS810产品介绍

RO膜阻垢剂SS810产品又称为反渗透阻垢剂或反渗透膜阻垢剂，RO膜阻垢剂SS810产品是专门用于反渗透（RO）系统及纳滤（NF）和超滤（UF）系统的阻垢剂，可防止膜面结垢，能提高产水量和产水质量，是一种多种有机物高温分解生成正磷酸盐的高效反渗透阻垢/分散剂。使用RO膜阻垢剂SS810产品可延长系统清洗周期，同时延长膜元件使用寿命，降低运行成本。

RO膜阻垢剂SS810产品使用水源广谱，可有效控制膜分离装置中碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐以及氧化铁沉淀造成的结垢。对水中的有机物具有有效的兼容及分散能力，对COD较高的地表水特别适合。反渗透膜阻垢剂产品适用于美国陶氏膜(Dow. Filmtec)、海德能(Hydranautics)、流体膜(Fluid Systems)、日本东丽膜（TORAY)\GE膜、世韩膜（CSM）等各类进口、国产反渗透膜元件。

产品特点：

1、与ST等有机絮凝剂、杀菌剂、还原剂、含氯原水兼容

2、有效控制碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫酸锶、硫酸钡结垢

3、对于CaCO3的控制达LSL≤3.0

4、适用于所有反渗透膜

5、进水的适用范围PH值5-9

6、根据水质添加量一般为：2-6ppm

物理特性：

■外观：清澈透明淡琥珀色液体

■密度：1.1±0.05

■PH值： 3±2

■冰点： --15℃

■粘度： 2.7CPS(25℃)

产品应用：

依据反渗透膜的规格、制水量、控制条件、原水水质成分及硬度等因素，来计算要药剂的添加量或咨询代理服务上的意见。一般稀释10倍后计量泵入，投加点为给水管路上或高压泵的前端，并确定能与给水充分混合。

操作注意事项：

佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服，若溅到眼睛时，请立即用大量清水冲洗眼睛，并迅速就诊。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀，如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。

包装：

25kg/桶

保质期：二年，避光阴凉处保存。

敬告客户及用户：

森盛隆反渗透阻垢剂【SENSHENGLONG】为维护客户及用户使用此产品时正确合理使用，备有“RO膜阻垢剂SS810产品使用说明书”，我们建议您随时依需要向【SENSHENGLONG】各地之分公司或代理索取此数据，并于使用此产品前详细及熟知此产品使用说明及各项安全须知。

RO膜阻垢剂SS810产品多谢合作！森盛隆反渗透膜阻垢剂SS810产品欢迎惠顾咨询。