东莞市友诺自动化

Y  N

半

自

动

螺

纹

涂

胶

机

资

料

东莞市友诺自动化设备有限公司

东莞市长安镇厦边坳头永业二路四号二楼

TEL:0769-82198201  FAX:0769-82198021

http://www.younuodg.com

产品介绍：

半自动螺纹机是一款经济型的小型螺丝上胶机，专用于各种螺丝牙槽打胶、涂胶、出胶均匀、速度快、重复性好，广泛应用于螺杆、螺丝、接头、螺柱、组合螺栓等紧固件涂胶。

操作简单，外观精美小巧，通用性强，可以随时更换品种。人工将螺丝放置到定位模具上，踩下脚踏开关，机器就会自动将设定好的胶量涂至螺牙内。

设备配有大容量储胶桶，高精密倒吸胶阀控胶，保证胶量稳定，无残留，无滴漏。

应用范围：

螺丝.螺杆.组合螺栓.自攻螺丝.塑料螺丝.气动元件接头等

使用液体：

螺纹密封胶、厌氧胶、螺纹锁固胶、防松胶、预涂胶、耐落胶、膏状胶、乐泰胶等。

机器特性：

- 可任意设置涂胶起止及结束位置，胶条粗细。

- 点胶阀上下、前后、左右位置及角度可调。

3、   吐胶均匀稳定，加工速度快。

4、   机身小巧，操作方便。

5、   大容量储料装置，避免频繁更换胶料。

6、   提供简便的用户操作界面，所有运行参数直观明了。

7、夹具更换简单方便。

技术参数：

| 产品规格 | YN-100 |
| --- | --- |
| 适应长度 | 100 mm以内 |
| 适应范围 | M5-M30 |
| 驱动方式 | 精密步进电机 |
| 控制方式 | 开关 |
| 电机转速 | 10～200转/分 |
| 机械重复精度 | ±0.2mm |
| 工作频率 | 2-5秒/个 |
| 进气压力 | 5 bar以上1bar =1.01972kg/cm2 =14.5038psi) |
| 输入电源 | 220VAC |
| 外形尺寸 | 450 x 350 x 550（mm） |
| 重量 | 约17.5KG |

主要配置：

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步进电机 | 套 | 1 | 高精度微步进电机和驱动器 |
| 直线导轨 | 套 | 1 | 台湾TBI |
| 控制系统 | 套 | 1 | 信捷 |
| 精密胶阀 | 套 | 1 | 回吸防漏胶阀 |
| 胶阀配件 | 套 | 1 | 密封件 |
| 定位治具 | 套 | 1 | YN |
| 储料桶 | 套 | 1 | 1LSUS钢 |

界面1主画面

界面2参数设定画面

前延时间：机台运作后到达设定时间后胶阀开始计时      开胶时间：胶阀电磁阀通断时间，即涂胶时间

后延时间：胶阀电磁阀断开后机台动作时间

马达速度：步进电机的速度比，即马达转速快慢

前延时间，开胶时间，后延时间，三个参数相加之和即单个工件工作周期.

参数更按按下按钮SET，数字变暗，输入要设定的数值，ENT键确认.更改其它参数类同.

前延时间，开胶时间，后延时间设定数值0-9.9S

马达速度设定数值0-999（建议参数设定最小值300起，最大值850）

界面3手动调试画面

自动循环  0-ON   1-OFF

间隔时间  工作间隔时间，2即0.2S

注意：自动指正常运作，手动是指单独控制.

储料桶：

桶身采用碳钢材质(不锈钢材质)，

不易与化学物质产生反应，不易变形。

桶盖采用整铝精加工而成，

表面抛光硬化处理，密封性好，不粘胶。

配有安全阀自动卸压装置。

使用时可将胶水原包装直接放入桶内，

用完无需清洗，维护方便。

防漏胶阀：

适合中高粘度流体，具备优越的回吸功能

无滴漏，不留残胶，胶量/回吸大小可任意调节

技术参数:

控制气压：大于5KG

气压输入口径：M5

流体输入口径： 1分牙

最大流体压力：10KG

出胶口尺寸：¢2mm(可接任何大小针头)

启动频率：600次/分

主体重量：190g

主体尺寸：33x23x170mm