尊敬的客户朋友，欢迎您浏览巩义市天润环保材料有限公司网站
      “天润”从成立到现在，时刻离不开各界朋友的支持，天润公司多年来专业致力于净水材料和环保填料及水处理药剂的生产，天润产品在同行业产品中率先通过ISO9001质量体系认证，公司始终以“质量第一、信誉第一、用户第一”的经营理念，与各位各位宾朋携手共创给排水领域辉煌的明天，于人与环境和谐共处做贡献。如果您想了解聚合氯化铝（PAC）的有关情况可拨打我公司24小时免费咨询电话：0371-89991365


下面我们来了解一下聚合氯化铝（PAC）：

聚合氯化铝（碱式氯化铝）简称PAC或BAC，是一种新型高效无机高分子混凝剂。它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之间的产物，分子式为[AL2(OH)nCL6-n]m。式中m≤10，n为3-5。本品是高效无机水处理剂和凝聚沉降剂，分固体和液体两种产品，是以盐酸、氢氧化铝为原料，经合成、过滤、浓缩制成液体产品，再经干燥制得固体产品，广泛应用于各类水厂生活、生产用水、废水处理以及造纸和日用化学品中。

★技术指标：          国家标准：GB 15892—2003

指 标 名 称 液       体 固       体

优等品 一等品 优等品 一等品

相对密度（20℃）       ≥ 1.21 1.19 —— ——

氧化铝（AI2O3）含量%   ≥ 12.0 10.0 32.0 29.0

盐基度                 % 40-85 40-85 40-90 40-90

水不溶物%              ≤ 0.2 0.5 0.5 1.5

ＰＨ（1%水溶液） 3.5——5.0

硫酸根（SO4）含量%     ≤ 3.5 9.8

氨态氮（N）含量 %      ≤ 0.01 0.03 0.03 0.09

砷（AS）含量 %         ≤ 0.0005

锰（Mn）含量 %         ≤ 0.0025 0.015 0.0075 0.045

六价铬(Cr) 含量 %      ≤ 0.0005 0.0015

汞（Hg）含量 %         ≤ 0.00002

铅（Pb）含量 %         ≤ 0.001 0.003

镉（Cd）含量度 %       ≤ 0.0002 0.0006

★     产品特点：

1能快速形成絮凝体，比其它无机絮凝剂处理能力高，且矾花大，沉降速度快。

2处理水成本比其它无机絮凝剂低，用量为硫酸铝的30-60%（以AI⒉O⒊计）。

3产品适宜自动化投加，操作便利，腐蚀性小。

4适用于各种温度的源水，溶解性好，长期使用不堵管。

★使用方法及注意事项：

1液体产品可直接投加。也可稀释后投加。固体产品加水溶解后投加，一般稀释比例为固体3%-20%，液体10%-50%（重量百分比），加水量可按药剂投加量和待处理水质来决定。

2 废水处理一般要求把废水的PH值调至8以上，可少用药和提高被处理水的出水质量。

3药剂投加量由用户根据搅拌试验和生产试验来决定，一般投加量为：液体产品为3-40克/吨，固体产品为1-15克/吨。

4液体产品保质期为一年；固体产品保质期为二年、应存放在通风干燥处。受潮后不影响使用效果。

聚合氯化铝铁为无机高分子聚合物；本产品是选用优质矾土、铁矿石与铝酸钙粉和盐酸经化学“二步法”反应、精制而成，相对化学“一步法”反应的产品具有聚合度高、分子量大、净水效果好等特点。

外观

液体：褐色或深褐色液体。

固体：黄色、灰绿色或褐色颗粒或粉末。

分子式  {Al2(OH)nCl6-n•yFe2(OH)nCl6-n•mH2O}x•zH2O ,其中n≤6

英文简称  PFAC

功能及用途

1、该产品可广泛用于生活饮用水、工业用水及污水的净化。

2、反应快、耗药少。矾花大、沉降快、滤性好，可提高设备利用率、制水成本低。

3、投加过量不会产生副作用，易操作管理；对制水设备和管道无腐蚀作用。

适用范围

1、本品适应水体范围pH值为5-10，但最佳处理范围pH值为6-8；

2、处理水体适应力强，适用于各种水体的处理，并解决了其他药剂不易处理低浊低温水（4℃以下）和反应慢、效果差的难题。

技术参数

指标名称 指标

饮用水处理用 非饮用水处理用

液体 固体 液体 固体

优等品 一等品 优等品 一等品 一等品 合格品 一等品 合格品

氧化铝（Al2O3）的质量分数/ %     ≥ 10.0 10.0 30.0 28.0 10.0 9.0 29.0 27.0

氧化铁（Fe2O3）的质量分数/ %     ≥ 0.7 0.7 2.0 2.0 0.7 0.7 2.0 2.0

盐基度/ %                          40～95 40～95 40～95 40～95 40～95 40～95 40～95 40～95

密度（20℃）/（g/cm3）           ≥ 1.21 1.19 …… …… 1.19 1.18 …… ……

水不溶物的质量分数/ %           ≤ 0.2 0.5 0.5 1.5 0.5 1.0 1.5 3.0

pH值（1%水溶液）                  3.5～5.0 3.5～5.0 3.5～5.0 3.5～5.0 3.5～5.0 3.5～5.0 3.5～5.0 3.5～5.0

氨态氮（N）的质量分数/ %        ≤ 0.01 0.01 …………

砷（As）的质量分数/ %           ≤ 0.0002 0.0004

铅（Pb）的质量分数/ %           ≤ 0.001 0.002

镉(Cd)的质量分数/ %             ≤ 0.0002 0.0004

汞(Hg) 的质量分数/ % ≤            0.00001 0.00002

六价铬(Cr6+)的质量分数/ %        ≤ 0.0005 0.0010

注：氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% Al2O3计。

使用方法及注意事项

1、根据原水不同情况，使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算，小试溶液配置按重量比（W/ W）,一般以2～5%配为好。如配3%溶液：称聚合氯化铝铁固体3g，盛入洗净的200ml量筒中，加清水约50ml，待溶解后再加水稀释至100ml刻度，摇匀即可。

2、生产用按聚合氯化铝铁固体：清水＝1：9到1：15重量比（液体产品采用1：2到1：5）混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶液易水解，会降低使用效果，浓度太高不易投加均匀。

3、加药按小试求得的最佳投加量投加，并在运行中注意观察调整。如见沉淀池矾花少，余浊大，则投加量过少；如见沉淀池矾大且上翻，余浊高，则加药量过大，应适当调整。

4、加药设施应防腐。本产品适用一切水处理设施。

安装、运输及贮存要求

1、应轻装轻卸，以免包装破损.

2、不得与有毒有害物共运共贮。

3、应贮于阴凉干燥处。

4、固体产品有效贮存期一年；液体产品贮存期半年。

5、固体产品包装袋内衬聚乙烯薄膜，外套编织袋双层包装，内袋扎口（或热合，外袋应牢固封口）每袋净重25kg。液体产品用符合有关卫生要求、清洁、密封的槽车或塑料容器装运。

“天润”以合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提，天润始终秉承“一切为了客户的荣耀，我们追求优异，打造质量，在盈利中成长”的经营理念，踏踏实实做好对客户的售前、售中、售后服务工作，为客户提供温馨服务。我们的服务网络达到我们产品销售的每一个地方，只要客户有什么要求我们的服务人员就会在24小时内给客户以满意的答复！
        如果您是我们的客户，或者想了解净水聚合氯化铝（PAC）方面的问题，请即刻拿起您的电话，拨打天润聚合氯化铝（PAC）专家咨询电话：【0371-89991365】  手　机：【13393717273】，我们将免费为您提供聚合氯化铝（PAC）应用的专业解决方案！即刻拨打，了解更多，相信与“天润”人的沟通一定对您的选择有所帮助！“天润”精益求精是我们对产品质量的不断追求，合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提，诚信的天润人愿与您携手共谋发展，共创新世纪的辉煌！