尊敬的客户朋友，欢迎您浏览巩义市天润环保材料有限公司网站
      “天润”从成立到现在，时刻离不开各界朋友的支持，天润公司多年来专业致力于净水材料和环保填料及水处理药剂的生产，天润产品在同行业产品中率先通过ISO9001质量体系认证，公司始终以“质量第一、信誉第一、用户第一”的经营理念，与各位各位宾朋携手共创给排水领域辉煌的明天，于人与环境和谐共处做贡献。如果您想了解石英砂滤料的有关情况可拨打我公司24小时免费咨询电话：0371-89991365


下面我们来了解一下石英砂滤料：

石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（CJ/T43-1999）标准。加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。 常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm

石英砂滤料采用天然的石英矿石，经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状，纯白色，具有机械强度高、截 污能力强、耐酸性能好等特点。

HYPERLINK "http://baike.baidu.com/image/62667cd0e1e393bea1ec9c36"

石英砂滤料

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种,一种是普通石英砂,另一种是精制酸洗砂.石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

- 石英砂分类及应用

石英砂作为过滤料的应用,石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。 主要可分为以下几类:

1.　普通石英砂滤料:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

2.　精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。 石英砂滤料通过so9001-2000质量体系认证。

在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中SiO2增量不超过2mg/L。

常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32m

精制石英砂滤料的理化分析

| 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2含量 | 99.5% | 容重 | 1.75t/m3 | 盐酸可溶率 | 0.4% |
| 莫氏硬度 | 7 | 磨损率 | 0.3% | 耐酸度 | 耐强酸 |
| 沸点 | 2550℃ | 破碎率 | 0.35% | 耐碱度 | 耐碱性能良好 |
| 溶点 | 1750℃ | 灰粉率 | 0.25% | Zn含量 | 0.005% |
| 比重 | 2.65 | 空隙率 | 43% | 其它金属含量 | 不超过国家饮用水标准 |

- 石英砂包装和贮存：

石英砂滤料为编织袋包装，每袋重50KG,25KG或吨袋。 石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。 石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品个污染物品一起堆放。不能漏天存放,防尘防污染存放,一般质保期为十年.

石英砂滤料标准

石英砂滤料建设部部颁标准：

天然石英矿床为原料，经开采、破碎、水洗、筛分等加工而成（高纯度石英砂经酸洗），机械强度高、化学性能稳定 符合建设部（CJ/T43-1999）标准。

“天润”以合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提，天润始终秉承“一切为了客户的荣耀，我们追求优异，打造质量，在盈利中成长”的经营理念，踏踏实实做好对客户的售前、售中、售后服务工作，为客户提供温馨服务。我们的服务网络达到我们产品销售的每一个地方，只要客户有什么要求我们的服务人员就会在24小时内给客户以满意的答复！
        如果您是我们的客户，或者想了解净水石英砂滤料方面的问题，请即刻拿起您的电话，拨打天润石英砂滤料专家咨询电话：【0371-89991365】  手　机：【13393717273】，我们将免费为您提供石英砂滤料应用的专业解决方案！即刻拨打，了解更多，相信与“天润”人的沟通一定对您的选择有所帮助！“天润”精益求精是我们对产品质量的不断追求，合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提，诚信的天润人愿与您携手共谋发展，共创新世纪的辉煌！