贵州铝合金变形缝生产厂家

坚策伸缩装置有限公司是专业制造变形缝厂家,外墙变形缝,建筑变形缝,地面变形缝，桥梁伸缩缝、建筑变形缝、铝合金高档防尘地（毯）垫、高档铝合金踢脚线、止水带、阻火带等铝合金建筑材料。

公司通过ISO900-2000国际质量体系认准。年产桥梁缝、变形缝20万米，铝合金防尘地（毯）垫1万平方米，高档铝合金踢脚线20万米及各种防水防火材料。

铝合金变形缝设计选用

1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。

2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。

3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。

4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻遍或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。

5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

铝合金变形缝参照DBJT24-31-2006图集做法1构建组成：新型建筑变形缝主要有高强度连续挤压之作的铝合金框架，高强度，不锈钢中心板及中轴控制部件（根据需要也可以采用高强度黄铜）弹性（热塑）橡胶材料及相关构建组成2：适用范围：该系统可用建筑物楼。地面，年轻，吊顶，外墙，屋顶的个部位，缝宽可达到25-500.对建筑无因温差，沉降，地震的引起的位移起到良好的保护或装饰作用，同时可以根据技术要求加装防水带，防火带以达到止水，防火要求。3：新型建筑变形缝按构造特征和表面式可可分为：内嵌型：凹槽内嵌富热塑橡胶带不需要拼接，胶条容易更换，颜色可由设计人员确定。该系统可应用于建筑物楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可达25-300mm卡锁式:金属盖板与铝合金框架咬合安装便捷。该系统可用于建筑物楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可以达到25-300mm盖板式：中轴控制杆通过古典见与金属中心盖板链接。中心板与楼/地面结合平整该系统可用于建筑物楼/楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可达25-300用于建筑物楼/楼/地面，内墙，吊顶的各个部位盖板需要色彩可用氟碳漆喷涂或木纹处理用于建筑外墙，内墙的盖板需要色彩可采用氟碳漆喷涂处理。4：按使用特点分可分为：普通型。防滑型。承重型，抗震型封缝型。承重型：均适用缝宽为25-300mm，需用时注明所承受的荷载抗震型：变形量大，接缝平整，隐蔽性好，均适用缝宽为50-500.可用于有设防要求和变较高变形要求的部位。封缝型：双重密封，抗风防水，变形量大，均适用填缝宽度为50-300.可设缝外墙及有抗震设防要求的外墙5：缝宽确定板厚：地面缝宽：100mm，板厚4mm。缝宽大于100mm。板厚＞4mm 沉重型板厚：5以上内外墙吊顶缝宽150mm。板厚2.缝宽大于150mm板厚：2屋面：建议用在不上人屋面。6缝的伸缩位移量橡胶金属型变形缝双列式橡胶：伸缩位移量可达到变形缝宽度值的25％单列式橡胶：伸缩位移量可以达到变形缝宽度值的12％封缝型橡胶：伸缩位移量可达到变形缝宽度值的25％金属盖板型：平面缝：伸缩位移量可达到变形缝宽度值的50％转角缝：伸缩位移量可以达到变形缝宽度值的25％材质的技术参数要求：不锈钢采用Sus304冷轧钢板，材质符合GB/T3280要求。盖板表面做拉丝处理。平整黄铜剂制型材采用H62，材质符合GB/T2041-89

贵州铝合金变形缝生产厂家