万佳果蔬真空预冷机保鲜技术性能

❆新鲜蔬菜、水果、花卉等现代农业、园艺产品采摘后很容易变质、变黄、腐烂而失去原生态水份，

市场商业价值大幅降低。

❆真空预冷保鲜技术可保持鲜菜、鲜果等鲜活农作物在田间采摘、冷藏、运输、销售过程中保持原生

态、新鲜、质感。其基本工作原理是将采摘后的蔬果、花卉等放置在真空预冷槽内，在真空低压状

态下，将水份从物体表面蒸发出来，与制冷系统蒸发出来的冷量进行循环冷热交换，从而达到物体

循环均匀冷却。

❆物体真空处理，可在30分钟左右快速均匀地逐渐降至4℃～0℃的最适贮运低温，可有效保持新鲜度、

降低腐烂、延长保鲜期。

❆智能化系统：可通过压力传感器控制制冷系统和真空系统压力，方便调节真空预冷机的真空度，并且可远程操控，便于监控设备运行和快速解决设备故障。

万佳果蔬真空预冷机保鲜技术特点
❆冷却速度快：只需20-30分钟即可达到所需的冷藏低温，而普通冷库却则需要10-12小时，甚至更

长时间。真空预冷机可在采摘后第一时间消除蔬菜、水果及鲜花的田间热。
❆冷却均匀：真空预冷机可将保鲜物体迅速冷却，从表到里几乎同时达到所需低温，可

使真空室内物体的温度达到均匀。传统冷藏过程中外冷内热，中心温度难以快速下降，导致物体呼

吸热量，新鲜度下降、温度不均匀等现象。

❆经真空保鲜处理的果蔬表面青滢，可有效地控制湿度，不会出现冷藏中的表面轻度失水现象，且有

抑制开花、防止切口变黄、抑制菜体弯曲等独特效果。
❆经保鲜处理的果蔬新鲜、颜色清晰、干净卫生、味感鲜美、贮藏长久、销售价高。

❆雨天采收的果蔬或用水清洗过的果蔬同样可以迅速处理，避免了果蔬内热现象，还可除去表面水分，

利于保鲜。
❆可以配合气调处理，实现高品质保鲜。具有薄层干燥效应，可以对果蔬表层的一些小损伤进行修复

功能。

万佳果蔬真空预冷机定制选项

❆真空预冷机真空槽：Q235B碳钢材质，喷食品级油漆，SUS304不锈钢:。

❆核心部件真空泵：莱宝/久信（德国品德）

❆制冷压缩机：比泽乐/汉中螺杆机。（台湾品牌）

❆真空预冷机：分体机、整体机、车载机。

❆开门方式：手动式、自动平移式、液压上翻式、液压上升式。

❆冷却方式：风冷，水冷，蒸发冷。

❆特殊定制：喷雾加湿系统（适用大颗果蔬等）、水预冷系统、自动输送系统。

万佳果蔬真空预冷机使用范围
❆适用于生鲜蔬菜、水果、花卉类：叶菜类、秋葵、辣椒、胡萝卜、圣女果、西兰花、韭菜、莴苣、

四季豆、食用菌、鲜切花、甜玉米、草莓、杨梅、山野菜、各类鲜花等新鲜果蔬。

❆电源制式：标准电压为3P～50HZ～380V，可根据全球用户要求制造电制为3P～60HZ～

200V/220V/400/440V等非标型。

❆运行工况：环境温度-5℃～39℃，蒸发温度-15℃，冷凝温度70℃。