M16/RMO N.A.家用常开型燃气紧急切断安全电磁阀

简述：

意大利MADAS（马达斯）M16/RMO N.A.系列家用燃气紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置。家庭增设可燃气体检测报警器，当报警器周围环境中存有溢出的可燃气体，浓度达到预定的浓度时，报警器就可发出声光报警，同时给切断阀脉冲信号，迅速自动切断管道供气，如遇户内无人也可以自动切断气源，解除厨房里的后顾之忧，这对家里有老人、儿童的家庭尤其有利。

制造标准欧洲EN161 准则适应温度-15℃-+60℃

控制类型直动式操作外壳防护等级IP65

最大工作压力500mbar 防爆等级II3G-II3D

连接方式螺纹接口电压公差-15℃-+10℃

口径DN15、DN20 电功率4VA

电源电压DC12V、DC24V、AC230V 阀体材料铜

关闭时间＜1 秒（约20ms 内） 操作系数不间断输出或脉冲型

打开方式手动复位式适用介质煤气、天然气、液化气、空气

功能及工作原理

M16/RMO N.A.系列阀门是常开型脉冲触发式电磁阀，具有事故自锁及手动复位功能。

1. 阀门在日常工作中处于常开状态，电磁阀线圈处于断电状态，不消耗电能。

2. 当有燃气泄露时，报警器报警，同时给电磁阀线圈脉冲输出，触发阀门迅速关闭，阀门复位杆部露

出红色显示，并进入自锁状态。此时，即使撤去电源，阀门仍处于自锁关闭状态，不会重新自动打开。

3. 处理完泄露点以后，人工重新开启阀门，才会恢复供气。

手动复位操作过程：当阀门被切断，管道泄气故障排除后，需要手动复位时，用力向下按动手动复位杆，听到“咔”的一声，说明阀门完全被打开。此时，即使松开手，也不会再次切断。注：手动复位过程，必须在电磁阀线圈断电时操作。

安装规范及注意事项（如图所示）：

1. 通常要安装在被监控区室内引入口的主供气管上；

2. 严格按照阀体上所标的气体流动方向安装；

3. 禁止将阀门倒置安装；

4. 不要用力击打复位杆、严禁私自拆卸阀门；

5. 电磁阀不要被淋湿。