意大利菲奥Fiorentini Minireg300-301系列燃气稳压阀、煤气过滤器、燃气减压阀参数：

300-301系列调压器Pietro Fiorentini  TYPE:GOVERNOR

稳压阀型号有：30051、30062、30053、30151、30152、30153、30154、30155、30156/F、30156/F、30157/F、30158/F

30061、30062、30063、30160、30161、30162、30163、30164、30165、30166/F、30167/F、30168/F

带过滤网的型号有：31051、31052、31053、31151、31152、31153、31154、31155、31156、31157/F、31158/F

31061/31062/31063/31161/31162/31163/31164/31165/31166/F、31167/F、31168/F

配有平衡膜及双安全膜直接作用式调压器

意大利Fiorentini Minireg（菲奥）调压器的设计、生产完全符合UNI EN88 class Agroup 2标准，可广泛应用在各种天然气、液化石油气或无腐蚀性气体管道。此调压器不仅广泛应用在混合或复合式燃烧器供气管线上，而且适用于工业、非工业用沼气、液化石油气和无腐蚀性气体供应管线。意大利Fiorentini Minireg调压器是直接作用式调压器，配有平衡膜和双安全膜。双安全膜不需要连接外部信号管可直接产生作用。

工作参数

◇       进口压力范围：+2.5mbar-+1000mbar & +2.5mbar-+500mbar

◇       最大允许压力：PS 1 bar& PS 2.6bar

◇       出口压力调整范围：标准型：5-300mbar

◇       调压精度等级：AC 15%

◇       关闭压力等级：SG 15-25%

◇       工作温度：-15℃-+60℃；

◇       螺纹连接标准：DIN 2999 ISO 7/1

◇       法兰连接标准：DIN 2633 PN.16

出口压力对应弹簧等级及颜色

5-13mbar  绿色     7-20mbar红色  10-30mbar白色  25-70mbar黄色

60-150mbar紫色  140-300mbar橘黄（此弹簧除30051/52/53）

菲奥稳压阀有

30051，30151,30152,30154,30155,31051,31151,31152,31154,31155,30156/F,30157/F,30158/F,31156/F,31157/F,31158/F