德国DUNGS冬斯紧凑式煤气和空气压力监测器 压力开关

GWA6 GWA6/1

双连压力监测器 GWA6

技术

压力监测器GWA6和双连压力监测器GW是用于燃烧设备的可调节紧凑式压力监测器，执行欧洲标准EN1854.

他们适用于当压力实际值改变为所调整的额定值时电路的开关盒转换。设定点（开关点）使用一个调节盘上的刻度进行调整。在金属外壳上的集成测量接管是标准配置。

使用

用于燃气、通风和空气调节技术中的压力监控。适合燃气类1,2,3的燃气以及其他中性气态介质。

功能

在压力过大的区域，压力监测器可以轻松地调节压力大小。此种压力监测器可以不借助于辅助能量工作。

操作特性

GW…A6 当压力变化时，反应迅速。

GW….A6/1 通过附加阻尼喷嘴，可以在压力波动时，延迟反应时间。

过压监测器GW….A6

开关装置对过压产生反应。它会在超出或低于已设定的设定点时对电路进行开关或转换。

双压力监测器

GW…./….A6

它是两个单独的压力监测器GW A6通过法兰连接在一起的组合。两个设定点的调整分开进行，各自独立。这样就可以使一个组合具有多种额定值调整范围。两个开关装置被同一介质及其压力打开。