RG/2MCS-RG/2MB 系列

最大入口压力 5bar 燃气调压器

DN32-DN40-DN50

RG/2MCS-RG/2MB 系列调压器是意大利 MADAS 燃气股份有限公司近年来所研制出的新型产品，按

照欧洲燃气 EN88.2-EN334 工业标准生产，符合欧洲压力标准 90/396/EEC、97/23/EC 及 94/9/EC，其运行

时的最大入口压力为 5bar，工作压力在进气压力和流量变化的情况下，仍能维持精确。

技术参数：

1、进口压力：P1max 5bar

2、出口压力：P2: 1.0Kpa-50Kpa (10-500mbar)

3、稳压精度（AC）：臆依5%

4、关闭压力（SG）：臆+10%

5、切断精度（AG）：臆+10%

6、适用介质：煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气体

7、连接方式：螺纹接口（DN32-DN40-DN50）符合 EN10226 标准

法兰接口（DN32-DN40-DN50）符合 ISO7005 标准

8、压力范围：见弹簧压力范围表

9、关闭时间：约1 秒

10、机械强度：2 组（按照欧洲 EN13611：2007）

11、结构配置：a)RG/2MCS 系列：两级调压、内部放散阀

b)RG/2MB 系列：两级调压、内部放散阀、超压和欠

压切断阀、人工复位

12、外置取压管：见安装示范图