RG/2MC-FRG/2MC 系列燃气（过滤）调压器

简述：

意大利MADAS（马达斯）燃气调压器符合欧洲BS EN88 准则和UNI-CIG7430 标准，其运行时的最高工作压力为1bar or 2bar，工作压力在进气压力和流量变化的情况下，仍能维持精确，UNI-CIG8042 调节标准中规定：每一台燃烧器的进气管上都必须安装一个调压器。

技术参数：

1. 进口压力：P1：1bar or 2bar

2. 出口压力：P2：0.8kpa-50kpa（8mbar-500mbar）

3. 流量范围：Q=15-3000Nm3/h（天然气）

4. 稳压精度：± 5%

5. 等级：A 级（符合欧洲BS EN88 准则）

6. 适用介质：煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气体

7. 金属材料：压铸合金铝、不锈钢和黄铜

8. 非金属材料：膜片，阀垫及其它橡胶件，采用耐介质腐蚀的丁腈橡胶，

并用合成纤维加强

9. 导压管材料：紫铜管

10. 连接方式：螺纹接口（DN15-DN50）符合EN 10226 标准

法兰接口（DN65-DN100）符合ISO 7005 标准

11. 适应温度：-15℃ -+60℃

12. 最高介质温度：60℃

13. 公称压力：PN16