速干性超高温用白色润滑脱模剂

B.N SPRAY高温用润滑离型剂（耐高温脱模剂|超耐高温润滑剂)(HIGH-TEMPERATURE LUBRICANT & MOLD RELEASE AGENT B.N SPRAY)

超高温脱模剂能在极端高温条件下保持优良的润滑性脱模性。它以固体润滑剂氮化硼素为主要原料，可用涂，喷的方法进行涂层，干燥后可形成耐高温的皮膜。产品的原料只有无机物，无味，无臭，无毒，无公害。因此即使在高温真空，不活性气体的环境中也能使用。

这是一种在金属，石墨，陶瓷表面形成耐久优良的硼化淡素皮膜，因内含特殊粘合素而拥有很强粘附性的耐高温脱模润滑剂。

淡化硼素作为润滑脱模的一般特性

白色，不污染周围。

作为脱模剂使用的时候，对模具的污染少，可削减保养费用。

具有绝缘性，热传导性与不锈钢大体一样甚至更优。

耐重压，非磁性。

用途：作为脱模剂

■金刚石工具的成型

■高温硬化性树脂的成型

■烧结金属的成型

■铝框的压制

■玻璃的成型

■压铸的脱模

作为润滑剂

■焊接，焊锡时的局部覆盖保护

■高温下金属的润滑。

使用方法

1.在喷涂前，如果喷涂物表面有油，灰层等异物粘附，要用溶剂等清除干净。

2.喷雾型使用前需在充分摇匀后，桶装的要把涂料充分搅拌均匀。喷雾型要离喷涂物 15-20CM左右的距离进行均匀的喷雾。

3.使其完全干燥。

4.用软软的布轻擦干燥后皮膜可增强润滑均匀性。

5.如果在真空中使用，皮膜自然干燥后可放入炉中用600℃的温度烧5～10分钟后使用。

注意事项：

禁止食用或吸入，请勿接触面部。

远离儿童放置。

该产品是使用高压气体来制造而成的易燃性产品，需注意以下几点；

1.使用时禁止朝向明火。

2.使用时禁止靠近炉子或风炉灯。

3.禁止在使用火炉的房屋内同时使用该产品。

4.保管温度要低于40℃。

5.在密封的房屋内使用该产品后需要进行换气。

6.使用后彻底消除残留气体。

7．使用后的容器统一处理，禁止烟火。