涡流研磨抛光机
涡流研磨机首饰专用的一款研磨抛光机、用于工件的粗磨,倒角,去毛刺,抛光等处理工艺。
设计以开放式，随时可检测工件硏磨
流动式光饰机（又称：流动式研磨机、涡流式光饰机、流动式抛光机、涡流式研磨机、涡流式抛光机等）为适应用户对高精度、细微小产品表面光饰而定制的新一代研磨光饰设备。在原同类产品的基础上进行了外型、结构、功能、精度、关键部位材质等方面进行了更加合理的改进，该设备特别适用于珠宝首饰行业、钟表眼镜行业、电子五金行业等细小零部件产品的精密抛光。

一、 涡流机（别名涡流式光饰机、水流机）的主机主要由研磨槽、底座、电气柜等部分组成。
1、 研磨槽：由底部回转盘与多边形固定研磨槽组成，研磨槽内壁为高耐磨聚胺脂材料（PU）制成的内衬，这种PU材料由国外进口，具有高强度及耐磨性，还能降低机器的工作噪音、延长机器的使用寿命。固定研磨槽可以上、下互换，当下部磨损后，可以上、下颠倒换位，重新安装使用，降低了用户的使用成本。研磨槽与电动机连为一体，可以通过翻转手把向前倾倒105度，很方便地将工件与磨料倒出。复位后应立刻用锁紧装置将转盘固定，保证机器安全运行。
2、 底座：由钢板焊接而成，中间为接水盘，机器运行过种中，可以直接将研磨槽内的污水排入接水盘中，再通过接水盘底部的排水口将污水排出。
3、 电气柜：由独立的封闭箱体组成，在操作面板上有时间控制、变频调速、启动、停止按钮，使用机器时，通过上述这些操作按钮来控制机器的运行

二、 涡流机（水流机）的工作原理
涡流机（水流机）是利用底部回转盘高速运转产生的离心力使工件与磨料在固定槽的作用下产生强力磨擦，形成螺旋式的涡流运动，使工件与磨料产生高速回转磨擦和螺旋翻转，所以被加工零件可以在很短的时间内被均匀地去除毛刺或抛光，达到理想的加工效果。
涡流式光饰机

特点：
1、采用独创的涡流流动原理，光整效率超群，提高工效15~30倍。
2、可根据需要选择转盘的转速，操作方便，可随时抽查工件加工情况。
3、固定槽内及转盘衬有聚氨橡胶，强度高、耐磨性好、使用寿命延长。