管材破碎机培训资料

Plastic pelleting machine training information

前言

Introduction

正确的使用设备，有助于人机安全，减少维修和停机时间,增强机器的可靠性，延长机器的使用寿命，提高经济效益。

操作人员是设备的直接使用者，如果不能保证科学合理准确地操作设备，操作事故过多，势必造成维修方的被动，影响生产。

如果操作人员对设备维护保养技能差或不能及时的发现设备隐患，就会导致突发性的设备故障增多，打乱设备维修计划，最终导致生产的被动。

要求操作人员掌握设备操作技能的同时，还要掌握设备的保养及维护，学习设备管理知识，做到正确使用、保养、检查（发现隐患）、排除（简单故障）。要求每位员工熟悉工艺要求，了解设备结构、性能及工作原理。要懂得设备有关知识，达到“操检合一”的目的，使设备安全完好、节能、高效地运行。

The correct use of equipment, is helpful to human security, reduce maintenance and downtime, improve the reliability of the machine, prolong the service life of the machine, improve the economic benefit.
Operator is the direct user of equipment, if you can't guarantee the accuracy, scientific and reasonable to operating equipment and operating accident too much, will inevitably cause of maintenance passive, impact the production.
If the operator of equipment maintenance skills, poor or not found equipment hidden danger in time, can lead to sudden increase in the number of equipment failure, disturb equipment maintenance plan, eventually led to the production of passive.
For operation staff to grasp equipment operation skills at the same time, to grasp equipment maintenance and maintenance, equipment management knowledge, correct use, maintenance, inspection, found hidden danger), simple (failure).Each employee familiar with the process requirements, understand the equipment structure, working principle and performance.Want to know the equipment related knowledge, achieve the goal of "hold inspection and humanity", make the safety equipment in good condition, energy-saving and efficient operation.

破碎机操作规程

- ：开机前检查

- 1：检查螺栓是否完整紧固，安全罩是否紧固。

- 2：检查急停开关是否复位，危险地点是否有人，安全设施是否完善。

- 3：各吸尘器的设备是否完好。

- 4：破碎室内和吸料腔内是否存料。

（二）：正常作业

- 1：正常运转时，每小时对设备巡回检查一次。

- 2：留心听破碎机的破碎声音，认真观察破碎后物料的情况。

- 3：发现异常情况必须马上按急停按钮，及时报告主管并采取措施解决。

- 4：交班时，必须清理好现场并做好交接班手续。

（三）： 润滑

1：每小时检查一次润滑点的情况，破碎机轴承温度≤65℃。

- ：工作中要非常注意的情况（重要）

- 1：4″（Ø114mm），5（Ø140mm）″这个管径的废管3米以内可以直接投入，连续投料时间控制在1分钟投一根

- 2：6"(Ø165mm)这个管径的废管1米以内可以直接投入，连续投料时间控制在1分钟投一根

- 3：8"(Ø216mm),10"(Ø267mm),12"(Ø318mm)的这个管径的废管必须在投入前用大锤敲碎裂后投入（这个大管、厚管不能整根整管投入，那样负载太大，影响机器刀片使用寿命，也容易卡死），长度在0.5~1米内；连续投料时间控制在1分钟一次。

- 4：正常工作时必须时常关注电流情况，正常工作电流在50~70A左右，如果电流持续在90~100A左右，就必须停机检查是否有物料堵住无法排出。

- 5：吸料口不能堵住，堵住的话会造成物料无法排出，主电机电流过高，吸料口透气处会反向喷料。

（四）：停机以及检查故障注意事项

1：首先停止投料，继续运行5分钟左右，待破碎机电流恢复空载电流及破碎机没有破碎的声音再按主电机停止按钮；再过3分钟左右，待吸料风机装袋处没有物料出来就可以把吸料风机停掉。

2：检查故障时应切断电源，确认无电后方可进行。

3：此机器液压系统为维修、跟换刀片时使用的，正常破碎工作时不能启动。

4：启动液压系统时，确认相关螺栓是否拆下。没有拆下相关固定螺栓前不能启动液压系统。（此条为维修、跟换刀片时适用）

5：检查、排除故障前确认无伤人危险方可进行

（五）：异常情况处理

- 1：破碎机电流长时间超出额定电流，应停机检查。

- 2：在运转过程中，听到破碎机内有异常声音，应停机检查。

- 3：在运转过程中，发现有破碎机有异常震动，应停机检查。