BURKERT 8035 操作说明（中文）

这个在线式批次流量计适用于纯溶液无固体颗粒环境。

主目录（MAIN MENU)

下三角键改变项目

BATCH M     手动控制模式

BATCH A     自动控制模式

二进制输入选择（A1、A2、、、、、、A7）的设定值

24563 L     主计数器

清零到设定目录进行。

456L.       每日计数器

清零，同时按住上下三角键3秒钟。

设定目录（CALIBRATION MENU)

同时按住下三角键和‘ENTER’键5秒钟。

按下三角键选择项目。

LANGUAGE  选择语言

UNIT      选择计量单位

K-FACTOR  输入系数K或使用向导评估模式

OPTION    选择操作模式

OVERFILL  满管修正考虑与否

ALARM     报警时间延时

RELAY     继电器功能、延时、取反

TOTAL     两个计数器清零

END       返回主目录

测试目录（TEXT MENU)

同时按住上、下三角键和‘ENTER’键5秒钟以上

下三角键改变项目

EXT.ACT.   在‘EXT.MEM’模式核实二进制输入数据

在‘EXT.[T]’模式读数脉冲宽度

RELAY1     检测继电器1的操作

RELAY2     检测继电器2的操作

FREQUENC   读出传感器的频率

END        返回主目录

Honghai1999

2012-05-31