截止阀的工作原理：

依靠阀杆压力，使阀瓣封面与阀座封面紧密结合，阻止介质流入，截止阀只允许介质单向流动，安装时有方向性。由于开闭过程中密封之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中、低压，而且适用于高压。截止阀旋转手轮，使阀杆上升和下降带动阀瓣平行于介质流向的直线位移达到启闭的目的，手轮按顺时针方向旋转，工作介质有阀瓣下方通道进入，此时，该施加的密封力必须等于或大于密封面上所产生的必须必压和介质向上的作用力之和。

截止阀的优缺点：

( l ）在开启和关闭过程中，由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小，因而耐磨．( 2 ）开启高度一般仅为阀座通道直径的l / 4 ，因此比闸阀小得多。
( 3 ）通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面，因而制造工艺性比较好，便于维修。但是，截止阀的缺点也是不容忽视的。其缺点主要是流阻系数比较大，因此造成压力损失，特别是在液压装置中，这种压力损失尤为明显。

1结构简单，制造和维修比较方便。

2工作行程小，启闭时间短。

3密封性好，密封面摩擦力小，寿命较长。

截止阀的缺点：

1流体阻力大，开启和关闭所需的力较大。

2不适用于带颗、粘度较大，容易结焦的介质。

截止阀的应用：

是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用

截止阀的流动阻力很大，关闭阻力也很大，影响了它在大口径场合的应用。为了扩大截止阀的应用范围，目前国外都在研究改进截止阀的结构，以减小流动阻力和关闭力矩。截止阀的阀瓣一旦从关闭位置移开，它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触，因而它的密封面机械磨损很小，故其密封性能是很好的，缺点是密封面间可能会夹住流动介质中的颗粒。但是，如果把阀瓣做成钢球或瓷球，这个问题也就迎韧而解了。由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换，而且在修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆卸下来，这在阀门和管线焊成一体的场合是非常适用的。
由于介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化，因此截止阀的最小流阻也较高于大多数其他类型的阀门。然而，根据阀体结构和阀杆相对于进、出口通道的布局，这种状况是可以改善的。同时．由于截止阀瓣开与关之间行程小，密封面又能承受多次启闭，因此它很适用于需要频繁开关的场合。
截止阀可用于大部分介质流程系统中。已研制出满足石化、电力、冶金、城建、化工等部门各种用途的多种形式的截止阀。