软化水设备说明书

一、软化水简介

软化水：经软化处理后的水，即除去了部分或全部钙、镁离子的水。软化水不易与肥皂产生浮渣，而硬水相反。天然软水一般指雨、雪水。人工软化水是经软化处理的钙盐和镁盐含量降至为 1.0～50 毫克／升 后得到的软化水。(工业上采用截然不同的标准，工业上一般只有硬度<1的水称作软水，1-10之间都经常笼统地称为硬水，硬度>10的水也多称为高硬水)

二、软化水设备工作原理和科学依据

1、水的硬度主要由其中的阳离子：钙(Ｃa2+)、镁(Mg2+)离子构成。 当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子，这样交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后，出水的硬度增大，此时软化水设备会按照预定的程序自动进行失效树脂的再生工作，利用较高浓度的氯化钠溶液(盐水)通过树脂，使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。

2、硬度如何转化成软水

硬水转换软化水的化学方程式：

钙的去除：

CaCO3+2Na-R=Ca-R+Na2CO3

Ca(HCO3)2+2Na-R=Ca-R+2NaHCO3

镁的去除：

MgCO3+2Na-R=Mg-R+Na2CO3

Mg(HCO3)2+2Na-R=Mg-R+2NaHCO3

三、软化水的好处

1、对人体的好处：软化水可将肌肤细胞内的污物彻底清除，延缓皮肤衰老，使清洗后的皮肤无紧绷感，光泽细腻。由于软水中含有丰富的有机矿物质，具有较强的去污力，只需少量的卸妆膏，就可取得100%的卸妆效果，因此软水是爱美人士的必需品。软水用于经常性的沐浴，可帮您解除皮肤干燥、皮癣、皮屑苦恼，恢复正常的弹性皮肤。皮肤炎症，是由于肥皂、洗涤剂、摩擦、木材、皮革、刺激性佐料细菌、干燥空气等作用下产生的，发生湿疹或手足裂纹时，若常用软水清洗，就可驱除湿疹，愈合裂纹，还您柔软、富有光泽的手、足。

软化水还可以有效抑制真菌。发生皮外伤、冻伤、烧伤之类意外时，先用软水洗净患处后，并以软水浸湿脱脂棉、纱布、毛巾等，轻擦患部，可快速愈合伤口，并且使烧伤引起的浮肿马上消失，这是由于软水具有促进细胞组织再生的作用。经常使用软水洗头可使发丝轻柔、飘逸，去屑止痒，不枯不涩，发型自然光泽。

2家居使用软水的益处 ：

厨房：餐具、瓷器光洁如新，绝无水渍痕迹；减少使用洗涤用品53%，大大利于环保，厨房清洁时间减少50%。

卫生：马桶、水槽、浴缸不再发黄生垢，产生异味，淋浴喷头的小孔不再有白色水垢，水流畅通无阻。

洗衣：衣物柔软、洁净、色泽如新，衣物纤维增加33％洗涤次数，减少洗衣粉55％使用量，减少洗衣机等用水设备由于使用硬水而导致的维修问题。

3　工业设备使用软化水好处：蒸汽锅炉、壁挂炉或热水器的维修次数大大减少，热水器寿命延长一倍以上，热水器煤气及用电费用减少29％～32％，家庭内墙中安装的水管不结垢、不阻塞。节省了锅炉清洗的费用，增强了锅炉使用的安全性。

除次之外软化水还适用于电子电力行业、冶金行业、医药行业、化工行业、食品饮料行业、宾馆饭店、热力站、锅炉房、写字楼、冷库、商场、空调用水等领域用水；其中采暖、供热、供气等各种锅炉的用水软化处理可以缓解锅炉结垢、阻垢问题。

四、软化水的方法有：

- 离子交换法（软化水设备）

沸石和离子交换剂虽然都不溶于水，但其中的钠离子和氢离子可与硬水中的钙、镁离子发生交换反应，使钙、镁离子被沸石、人造沸石、离子交换剂吸附而被除去。长期使用后失效的沸石和离子交换剂可以通过再生而重复使用，故此法是既经济又先进的软水法。

CaCO3+2Na-R=Ca-2R+Na2CO3

Ca(HCO3)2+2Na-R=Ca-2R+2NaHCO3

MgCO3+2Na-R=Mg-2R+Na2CO3

Mg(HCO3)2+2Na-R=Mg-2R+2NaHCO3

注：R为树脂交换基

- 加药法

向水中加入专用的阻垢剂，可以改变钙镁离子与碳酸根离子结合的特性，从而使水垢不能析出、沉积。目前工业上可以使用的的阻垢剂很多。这种方法的特点是：一次性投入较少，适应性广；但水量软大时运行成本很高，由于加入了化学物质，所以水的应用受到很大限制。

- 电磁法

采用在水中加上一定的电场或磁场来改变离子的特性，从而改变碳酸钙(碳酸镁)沉积的速度及沉积时的物理特性来阻止硬水垢的形成。其特点是：设备投资小，安装方便，运行费用低；但是效果不够稳定性，没有统一的衡量标准，而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能，所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理，不能应用于工业生产及锅炉补给水的处理(同时由于该种设备的机理并未得到真正的理论证实)。

特别注意：工业上处理的软化水人们不可饮用，因为成本问题，一般工业软化水处理是用钠离子置换出钙、镁离子，人们如果长期饮用含高钠盐的水，容易得心脑血管疾病。例如：高血压、冠心病、脑血栓等。

五、软化水检测

建议使用锅炉检测指定产品软水硬度指示剂。此药剂主要应用于软化水硬度 ,纯水硬度是否达标的检测。此药剂外观为灰色粉末状。使用时在100毫升待测软水中投入一平勺（随药增送）本硬度指示剂（约0.4克），摇匀，观察此水样的颜色，蓝色表示其为合格软水，红色表示硬度超标。一般两个规格：30g/瓶、100g/瓶。使用时：操作简便，人人会用。质优价廉，化验费用极低。合适各行业用于软化水的检测。

五、全自动软水器选型全自动软水器

| 型号 | 产水量T/h | 树脂罐尺寸D×H（mm） | 树脂量L | 盐桶L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TMFB200 | 1 | 200×1200 | 25 | 60 |
| TMFB250 | 1 | 250×1400 | 50 | 60 |
| TMFB300 | 1~2 | 300×1650 | 75 | 100 |
| TMFB350(6分) | 1~2 | 350×1650 | 100 | 200 |
| TMFB350(1寸) | 1~2 | 350×1650 | 100 | 200 |
| TMFB350高 | 2~3 | 350×1800 | 125 | 200 |
| TMFB400 | 2~3 | 400×1650 | 150 | 200 |
| TMFB400高 | 2~3 | 400×1800 | 175 | 200 |
| TMFB500 | 3~4 | 500×1750 | 250 | 300 |
| TMFB500高 | 3~4 | 500×1950 | 300 | 300 |
| TMFB600 | 6~8 | 600×1800 | 325 | 300 |
| TMFB600高 | 6~8 | 600×1950 | 375 | 300 |
| TMFB750 | 8~10 | 750×1950 | 550 | 500 |
| TMFB750高 | 8~10 | 750×2200 | 650 | 800 |
| TMFB900 | 9~12 | 900×2200 | 900 | 800 |
| TMFB900高 | 14~16 | 900×2400 | 1000 | 1000 |
| TMFB1000 | 16~18 | 1000×2400 | 1200 | 1000 |
| TMFB1200 | 28~32 | 1200×2600 | 1750 | 2000 |
| TMFB1500 | 30~35 | 1500×2600 | 2600 | 4000 |