仁硕电子网络设备SDK接口调用说明

目录

一、版本信息	1

二、开发环境	1

三、文件列表	1

四、使用说明	1

1、添加引用	1

3、启动服务	1

五、 接口说明	3

1、方法说明	3

2、数据监听接口说明	4

3、数据类	5

# 一、版本信息

| 版本 | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2017-06-13 | 创建 |

- 表1.1.1

# 二、开发环境

Eclipse, jdk1.7

# 三、文件列表

| 文件名 | 描述 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| RSNetDevice.jar | 开发时引用此包 | 是 |

- 表3.1.1

# 四、使用说明

## 1、添加引用

- 将RSNetDevice.jar导入项目工程

## 3、启动服务

- 1）导入包:

import com.jnrsmcu.sdk.netdevice.IDataListener;

import com.jnrsmcu.sdk.netdevice.LoginData;

import com.jnrsmcu.sdk.netdevice.NodeData;

import com.jnrsmcu.sdk.netdevice.RSServer;

import com.jnrsmcu.sdk.netdevice.RealTimeData;

import com.jnrsmcu.sdk.netdevice.StoreData;

import com.jnrsmcu.sdk.netdevice.TelecontrolAck;

- import com.jnrsmcu.sdk.netdevice.TimmingAck;

- 2）定义成员变量:

- RSServer rsServer;

- 3）调用 Initiate 方法初始化rsServer:

- rsServer = RSServer.Initiate(2404);

- 4）注册数据监听接口：

rsServer.addDataListener(new IDataListener() {

@Override

public void receiveTimmingAck(TimmingAck data) {

// TODO 校时指令应答处理

}

@Override

public void receiveTelecontrolAck(TelecontrolAck data) {

// TODO 遥控指令应答处理

}

@Override

public void receiveStoreData(StoreData data) {

// TODO 已存储数据接收处理

}

@Override

public void receiveRealtimeData(RealTimeData data) {

// TODO 实时数据接收处理

}

@Override

public void receiveLoginData(LoginData data) {

// TODO 登录数据接收处理

}

- });

- 5）启动监听服务

- rsServer.start();

- 停止监听服务

- rsServer.stop();

# 接口说明

## 1、方法说明

- 1）初始化监听服务

| - 方法名： | - Initiate |
| --- | --- |
| - 参数： | - int port 端口 |
| - 返回值： | - RSServer对象 |
| - 方法原型： | - public static RSServer Initiate(int port) |
| - 调用示例： | - rsServer.Initiate(2404); |

- 表5.1.1.1

- 2）启动监听

| - 方法名： | - start |
| --- | --- |
| - 参数： | - 无 |
| - 返回值： | - 无 |
| - 方法原型： | - public void start() throws IOException, InterruptedException |
| - 调用示例： | - rsServer.start(); |

- 表5.1.2.1

- 3）停止监听

| - 方法名： | - stop |
| --- | --- |
| - 参数： | - 无 |
| - 返回值： | - 无 |
| - 方法原型： | - public void stop() throws IOException |
| - 调用示例： | - rsServer.stop(); |

- 表5.1.3.1

- 4）发送遥控指令

| - 方法名： | - telecontrol |
| --- | --- |
| - 参数： | - int deviceId 设备编号 - int relayId 继电器编号 0~15 - int opt 继电器执行类型 0：代表继电器闭合 1：代表继电器释放 - int optTime 继电器执行时间 时间范围为0~255，单位为秒，若时间为0则一直吸合或释放 |
| - 返回值： | - true:发送成；false:发送失败 |
| - 方法原型： | - public boolean telecontrol(int deviceId, int relayId, int opt, int optTime) |
| - 调用示例： | - rsServer.telecontrol(10000000, 1, 1,0); |

- 表5.1.4.1

- 5）发送校时指令

| - 方法名： | - timming |
| --- | --- |
| - 参数： | - int deviceId 设备编号 |
| - 返回值： | - true:发送成；false:发送失败 |
| - 方法原型： | - public boolean timming(int deviceId) |
| - 调用示例： | - rsServer.timming(10000000); |

- 表5.1.5.1

- 6）发送召唤数据指令

| - 方法名： | - callStoreData |
| --- | --- |
| - 参数： | - int deviceId 设备编号 |
| - 返回值： | - true:发送成；false:发送失败 |
| - 方法原型： | - public boolean callStoreData(int deviceId) |
| - 调用示例： | - rsServer.callStoreData(10000000); |

- 表5.1.6.1

## 2、数据监听接口说明

- 1）receiveRealtimeData

| - 方法： | - void receiveRealtimeData(RealTimeData data); |
| --- | --- |
| - 参数： | - RealTimeData data 实时数据类 |
| - 说明： | - 实时数据接收处理 |

- 表5.2.1.1

- 2）receiveStoreData

| - 方法： | - void receiveStoreData(StoreData data) |
| --- | --- |
| - 参数： | - StoreData data 已存储数据类 |
| - 说明： | - 已存储数据接收处理 |

- 表5.2.2.1

- 3）receiveTelecontrolAck

| - 方法： | - void receiveTelecontrolAck(TelecontrolAck data) |
| --- | --- |
| - 参数： | - TelecontrolAck data 遥控应答类 |
| - 说明： | - 遥控指令应答处理 |

- 表5.2.3.1

- 4）receiveTimmingAck

| - 方法： | - void receiveTimmingAck(TimmingAck data) |
| --- | --- |
| - 参数： | - TimmingAck data 校时应答类 |
| - 说明： | - 校时指令应答处理 |

- 表5.2.4.1

## 3、数据类

- 1）实时数据 RealTimeData

| - 方法名 | - 返回类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - getDeviceId() | - int | - 网络设备编号 |
| - getCoordinateType() | - short | - 坐标类型 - 3：代表为上送的为GPS经纬度 - 1：代表基站为中国联通 - 2：代表基站为中国移动 - 0：百度经纬度 float - 若 2则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为00 - 若 1则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为01 |
| - getLat() | - float | - 纬度 |
| - getLng() | - float | - 经度 |
| - getRelayStatus() | - String | - 继电器状态 二进制字符串。例如01000000 表示第二位继电器闭合，其余断开 |
| - getNodeList() | - List<NodeData> | - 节点数据 |

- 表5.3.1.1

- 2）节点数据 NodeData

| - 方法名 | - 返回类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - getNodeId() | - int | - 节点编号 |
| - getHum() | - float | - 湿度 |
| - getTem() | - float | - 温度 |
| - getRecordTime() | Date | - 如果为存储数据则为存储时间，实时数据无效 |

- 表5.3.2.1

- 3）设备已存储数据 StoreData

| - 方法名 | - 返回类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - getDeviceId() | - int | - 网络设备编号 |
| - getNodeList() | - List<NodeData> | - 节点数据 |

- 表5.3.3.1

- 4）遥控应答数据 TelecontrolAck

| - 方法名 | - 返回类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - getDeviceId() | - int | - 网络设备编号 |
| - getRelayId() | - int | - 遥控序号 编码号从0~15 |
| - getStatus() | - int | - 执行情况 1：执行成功；2：执行失败；其余情况为错误 |

- 表5.3.4.1

- 5）校时应答数据 TimmingAck

| - 方法名 | - 返回类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - getDeviceId() | - int | - 网络设备编号 |
| - getStatus() | - int | - 校时结果 1代表校时成功，其他代表校时失败 |

- 表5.3.5.1