JF-QT5-20B型多功能震压式墙地砖生产线：

JF-QT5-20B型多功能震压式墙地砖生产线：

（一）具体配置：

| 序号 | 部件名称 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 主机、布料机、泵站操作台 | 22KW |  |
| ２ | 9米输送机 | 2.2KW |  |
| ３ | 400双轴搅拌机 | 15KW |  |
| 4 | 出砖送板机 | 0.75KW |  |

（二）主要技术参数：

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激震力 | 68KN |
| 2 | 震动频率 | 5000次/分 |
| 3 | 震幅 | 15mm |
| 4 | 噪音 | 95db |
| 5 | 震动时间 | 6秒/次 |
| 6 | 外形尺寸 | 3000*2300*2900（mm） |
| 7 | 装机容量 | 26.4KW |
| 8 | 整机重量 | 8吨 |
| 9 | 压力 | 10吨 |
| 10 | 托板尺寸 | 1150*570*20（mm） |
| 11 | 操作人数 | 10人 |
| 12 | 用地面积 | ≥4000m2 |

（三）            适用砖型和产量：

| 制品规格（长*宽*高）mm | 成型块数 | 生产周期 | 每小时产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 砖 240*115*53（mm） | 32块 | 20秒/次 | 5760块 |
| 空心砖 390*190*190（mm） | 5块 | 20秒/次 | 900块 |
| 多孔砖 240*115*90（mm） | 16块 | 20秒/次 | 2880块 |
| 面包砖 100*200*60（mm） | 20块 | 20秒/次 | 3600块 |

(四) 设备特点：

1.独特的风冷技术，使得设备的运转更加稳定。

2.任意更换模具实现一机多样化。

3.配套设备全面，大大提高了机械化程度，节省人力资源。

4.强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，脱模平稳，成品率高。

5.该设备系统可升级为全自动设备。

好处一: 不需要托板, 现做现码垛!

好处二: 自动进板、上料、压制、出板、 操作简便，一学就会!

好处三: 节省场地、节省人力、周转迅速!

好处四: 配置简单、 维修方便!

好处五: 设计地基--安装试机--成功出砖--**员工【免费】一条龙服务!

联系人：张海燕     联系电话：18222404948 可加微信