twt电机使用须知

1.请勿于下列场所使用，有爆炸性，腐蚀性，水会波及的场所。

2.请勿将导线弯曲，拉伸，夹绞。

3.本电机为E级绝缘电机。

4.twt电机单相在额定负载运转状况下，电机表面温度90°内均可正常运转。

5.附有过热保护大户要实行检查或其他作业时请勿必先将电源关掉。

6.请检查电机规格铭牌，随附之电容器规格是否正确。

7.单相感应电机（IK型）可做连续运转，单相可逆电机（RK型）运转时间30分钟。

8.附散热风扇电机安装于装置上时，需在风罩后面空出10mm以上，勿使风罩吸口堵塞无法正常散热。

9.twt电机齿轮精度高，本厂电机只可安装本厂齿轮箱。

10.配装时，请将电机和齿轮箱垂直组入，并谨慎左右旋转顺势导入，勉强组装时，会损伤电机齿轮和齿轮组，产生异常噪音并缩短使用寿命。

11.twt电机和齿轮箱组合后，必须使用所附之专用螺栓加以锁紧，螺栓需交叉固锁。

12电源电压变动大于5%时，电机有烧毁之虞，并使出力轴扭力降低或异常。

13.电容器请使用4端子系列的AMP端子，一个端子上建议只接一条导线。

14.切换单相感应电机转向，请在电机完全停止后进行，否则可能产生回转方向无法却换或启动费时较久现象。

15.单相twt电机连接电容器启动后，请将电容器保持连接状态。