DL40-4型数控带料冲孔机

- 设备主要技术参数

- 公称压力：	40KN

- 最高冲压频率：              80次/分钟

- 模具数量：	16套

- Y轴最大送进速度为：	15 m /min

- X轴最大送进速度：	30 m /min

- X轴一次送进行程：          4000mm

- 板材抗拉强度：	σb=590—610N/mm2

- 加工板长：	4米---10米

- 加工板宽：	200---400 mm

- 加工板厚：               	3-4mm

- 定位精度：
Y轴：	±0.20 mm 
X轴：	±0.20/800 mm 、±0.50 / 2000mm

- 数控系统：	进口

- 控制轴数：	2轴

- 8.4真彩液晶显示器：

- 通用RS232C接口：

- 机床外形尺寸：	长x宽x高=10x3x2.4 m

- 整机重量：	约20 吨

二、主要配套件

主要外购配套件清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统（含PLC） |  | 1套 | 日本三菱 |
| 2 | 交流数字伺服放大器 |  | 1组 | 日本三菱 |
| 3 | 交流数字伺服电机 |  | 1组 | 日本三菱 |
| 4 | 液压系统 |  | 1套 | 国产 |
| 5 | 液控主阀 |  | 1套 | 进口 |
| 6 | 主油缸 |  | 1个 | 国产 |
| 7 | 全部密封件 |  | 1组 | 进口 |
| 8 | 液压主电机 |  | 1台 | ABBA |
| 9 | 主要气缸 |  | 1批 | 台湾新恭或日本SMC |
| 10 | 主要电磁阀 |  | 1批 | 台湾新恭或日本SMC |
| 11 | 线缆 | 1批 | 1批 | 进口、国产 |
| 12 | 光电开关 |  | 1批 | 台湾、德国 |
| 13 | 精密导轨 |  | 一批 | 台湾 |
| 14 | 精密滚珠丝杠 |  |  | 台湾HIWIN |
| 15 | 电气元件 |  | 1批 | 台湾士林或德国施耐德 |
| 16 | 伺服联轴器 |  | 1个 | LK |
| 17 | 夹钳油缸 |  |  | 国产 |
| 18 | 液压胶管 |  | 1批 | 国产 |
| 19 | 废料输送机 |  | 1台 | 国产 |
| 20 | 润滑系统 |  | 1套 | 南京倍齐尔（美国） |
| 21 | 自动编程软件 |  | 1套 | 国产 |
| 注：1.上述配置数量根据设计和制造将有一定的误差。 2.不影响设备性能的前提下，规格型号等可能有变动 |  |  |  |  |