- 精转科技公司引进日本技术，在国内最早推出带刹车步进电机。当步进电机断电时刹车系统瞬间启动，把电机轴牢牢锁死，阻止设备因断电，使电机因工作负载自然下滑或外力水平移动，以保持工作停止原位状态。通电后及时松开不影响电机正常工作。

目前57、60，86系列两相/三相步电机、伺服电机、等精密电机都可以加装此刹车装置，主要适合垂直、水平运动的传动机构，断电后固定维持原位，通电时不影响电机正常工作。是Z轴运动系统的首选制动单元。现在在多轴联动机械手、自动化设备、夹具冶具等方面广泛应用！如：全自动点胶机、雕刻机、自动分板机、自动焊锡机等自动化设备。

一、产品性能特点：

1、失电制动，反应时间快，是普通弹簧压紧电磁制动器的1 0倍。

2、功耗小，保持力矩大；热平衡温度低，大温度范围内提供稳定的制动扭力。

3、体积小，与电机紧密配成一体，整体美观。

4、完全实现高速零损耗静音运行，超长寿命表现。

5、使用安装方便，刹车单元只需外接24VDC.

6、适用57、60，86型步进电机。

7、刹车锁死力矩为5NM。

8、重量为0.4KG

技术数据：

| 型 号 | 步距角deg | 电流A | 电阻Ω | 电感mH | 保持力矩mN.m | 转子惯量g.cm2 | 引线数量 | 质量kg | 马达长度mm | 法兰尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-1300 | 1.8 | 3.0 | 0.62 | 0.9 | 0.6 | 145 | 6 | 0.51 | 42.0 | 57 |
| SC-1300 | 1.8 | 2.5 | 0.95 | 1.6 | 0.8 | 210 | 6 | 0.62 | 48.5 | 57 |
| SC-1300 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 245 | 6 | 0.71 | 54.5 | 57 |
| SC-1300 | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 245 | 4 | 0.71 | 54.5 | 57 |
| SC-1300 | 1.8 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 470 | 6 | 1.11 | 77.5 | 57 |
| SC-1300 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 470 | 4 | 1.11 | 77.5 | 57 |

精转科技有限公司研发的刹车产品，以下电机均可安装：

步进电机和驱动器：

28步进电机

TGF3641N01E01

TGF3641N01E01

56步进电机

TGF3653-N01E01

TGF3653-N02E02

TGF3653-N03E03

TGF3653-N04E04

TGF3653-N05E05

TGF3653-N06E06

85步进电机

TGF3684-N01E01

TGF3684-N02E02

TGF3684-N03E03

TGF3684-N04E04

TGF3684-N05E05

TGF3684-N06E06

110步进电机

TGF3242-N01E01

TGF3242-N02E02

TGF3242-N03E03

TGF3242-N04E04

TGF3242-N05E05

TGF3242-N06E06

步进电机驱动器

WAUA03N064

WAUA04N128

WAUA06N128

WAUA06N200

WBUB04N200

WBUB07N200