# 产品名称：硬质合金锯片-德国技术

关键字扩展：合金锯片、锯片、铝合金锯片、硬质合金锯片

产品说明：（图片见文件夹）

沪马科技【硬质合金锯片】核心技术来自德国-品质保障

沪马科技硬质合金锯片使用须知

- 操作使用

- 操作人员应使用必要的安全防护罩，以免发生意外。

- 使用前应对圆锯片进行检查，如发现锯片有明显或其他不能明确辨别的，影响安全使用的应立即停止使用，如：发现锯片有裂纹、变形或其他一些安全因素；待专业人员检查确认可以使用后才能使用。请使用清洁锋利的锯片。

- 请参阅设备制造商的使用说明书，必须严格按照操作说明正确安装和使用锯片；必须严格遵守锯片和设备的安全使用规则；切割前必须将锯片安装牢固。在安装时不可使用敲打和撞击的方式锁紧锯片。

- 正确的使用与锯片相协调的锁紧法兰盘直径，法兰盘不应小于锯片的三分之一，以避免在使用过程中锯片失去平衡。

- 在非机械进料方式加工不可采用顺铣加工，以免发生危险。必须正确依照锯片和设备指明旋转方向安装。

- 硬质合金锯片只能被用于与之相匹配的设备上，硬质合金锯片不能用于切割水泥等砂质材料，除非另有说明。

- 在锯片不到正常转速进度请勿进行切割，锯片的转速不能超过最大允许值，且必须严格遵循设备制造商的使用说明。

- 须使用变径环的，必须将变径环牢固的粘合在锯身上，且变径环侧面不能高于锯身，确保安装变径环后，仍然能将锯片安全的装夹紧固；变径环的直径必须足够大，以保证能与锯片良好的配合，且不改变锯片的中心位置。

- 运转设备前必须将所有无关物品清理掉，非相关人员应远离该区域，运转过程中锯片不能碰触其他刀具、安装工具或设备零件，应确保所有不安全因素都被排除。

10、设备运转过程中必须有人全程值守。

11、加工工件前，请仔细检查所有工件，确保工件中无杂质。

- 维护

- 锯片使用一段时间后要时常检查和修磨。

- 当锯齿厚度小于1MM时，该锯片不可继续使用。

- 修磨锯片，必须是经过专业培训的专业人员。

- 对锯片进行修复的，禁止改变锯片的任何设计。

- 不使用时应注意保养。

沪马科技公司运用刀具刃磨机床和先进的生产技术，生产的各种分切机械刀片, 裁纸切刀、锯片铣刀，木工锯片、合金锯片、高速钢锯片、齿刀片，圆刀片,剪切机刀片,产品精确度偏差确保在±0.01mm范围内，公司为您提供最优质产品和最完善的售后服务，热线:0555-6765510  6763943 http://www.mashmkj.com   也可浏览沪马科技锯片网： http://www.maszgj.com