产品名称：三通隔膜阀

部件列表：

1、阀体

2、隔膜

3、阀瓣

4、阀杆

5、阀盖

6、手轮

二、三通隔膜阀用途：

三通隔膜阀用途：三通隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。
适用温度：≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃（按照衬里和隔膜材料）
压力等级：PN1.0

三、三通隔膜阀材料：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里：无衬里、橡胶
隔膜：橡胶
阀瓣：铸铁
阀杆：碳钢、不锈钢
手轮：铸铁

四、三通隔膜阀测试：

衬里层：电火花检测
试验与检验按GB/T13297标准
公称压力：PN（Mpa）
阀体：PN×1.5
密封：PN×1.1

五、三通隔膜阀结构特点：

隔膜阀是一种特殊形式的截止阀；
1、弹性密封的开闭件，确保没有内漏；
2、流线型的流道，使得压力损失小；
3、没有填料函，因此没有外漏；
4、阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆零件不受介质侵蚀；
5、隔膜可更换，维护费用低；
6、衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有良好的耐腐蚀性。

六、G49J三通隔膜阀主要尺寸及重量：

| DN mm | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L （mm） | D （mm） | D1 （mm） | n-φd （mm） | F （mm） | H1 （mm） | H2 （mm） | D0 （mm） | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.0 | 1.0 | 160 | 96 | 115 | 85 | 4-14 | 108 | 120 | 66 | 5．5 |
| 32 |  |  | 180 | 118 | 135 | 100 | 4-18 | 138 | 157 | 96 | 8．5 |
| 40 |  |  | 200 | 135 | 145 | 110 | 4-18 | 147 | 167 | 96 | 12.5 |
| 50 |  |  | 230 | 150 | 160 | 125 | 4-18 | 167 | 192 | 96 | 17 |
| 65 |  |  | 290 | 182 | 180 | 145 | 4-18 | 194 | 229 | 165 | 24.5 |
| 80 |  |  | 310 | 210 | 195 | 160 | 4-18 | 212 | 252 | 230 | 33.5 |