充氮车专门应用蓄能器，气弹簧等高压容器充氮，输出压力高，充气速度快。在各个领域已经得到了广泛的应用。

一 充氮车技术参数 ：

1型 号：CDZ型

2压 力表显示范围：1.0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电 三相四线

7材质：碳钢

8 输出压力：25Mpa，35Mpa，45Mpa，55Mpa，65Mpa

8最低进气压力：30bar（3Mpa）

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

二 CDZ型充氮车配置：

1.WU-25×100型吸油过滤器

2.CBW-F306型齿轮泵

3.DF08-02型单向阀

4.YF06-00型溢流阀

5.YNXC-100ZT压力表

6.电机2.2KW，380V-50Hz

7.FR增压系统

8.可以移动式小车

9.充氮工具

三.工作原理
    通常氮气瓶直接给蓄能气充氮时，其最高充气（氮）压力为13.5MPa，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的CDZ型充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压设备）就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。
CDZ型充氮车由液压装置、气路装置和电路装置等组成，当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上（下）运动，使进入到上（下）增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器（或高压容器）内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

四 充氮车说明

性能：
1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；2，便于移动、固定，操作简单；3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；4，运行稳定，质量可靠。

优点： 
1、体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动。2、输出压力，系统运行稳定，压力可设定，到达设定的压力自动停机。3、使用方便，小车前端配备刹车，方便固定。 4、充气速度快，提高了工作效率。
应用：

我公司生产的充氮车充气速度快，输出压力高。可满足多种不同工况使用。适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气。

我公司专业生产高品质充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机）应用范围广，目前我公司生产的充氮车已在汽车制造，锻压，冶金，电力，机械制造，制药，人造板，汽车配件，消防器材，新材料，新能源等领域获得广泛应用。我公司生产的高品质充氮车，不论质量还是产销量，都处在行业领先地位，具有运行稳定，安全可靠，操作简单，输出压力的独特优点，深受客户好评。

我公司生产的充氮车型号：CDZ型，最高充氮压力有：25Mpa、35Mpa、45Mpa、55Mpa、65MPa，5种规格型号，在该压力范围内可任意数字压力设定，达到设定压力停机，低于所设压力一定数值（亦可设定）自动启动，实现氮气增压后稳定输出。性价比高，可完全取代进口品牌机 。

售后服务：

先进的技术，先进的经营理念，确保为广大客户提供优质，可靠的产品和快速，高效的技术服务。

我公司郑重承诺：产品质保一年，终生维修，以客户至上，质量至上，科技创新的经营理念竭诚为广大用户服务。

我公司服务宗旨：态度决定一切，全心全意为广大客户提供优质，快捷的售前售后服务。

包装：

内部用拉伸膜包装，防止在运输过程中防止油、水等滴在设备上，外部木箱包装防止运输过程中因装卸造成的不必要的损坏。

五、注意事项：
1、应定期检查充氮车上的压力表；
2、充氮车只许对氮气增压，严禁使用氧气或其它可燃性腐蚀性气体；
3、禁止使用已老化的高压胶管。
4 使用充氮车前必须仔细阅读充氮车使用说明书
六、订货说明：
1、订货时须写明型号代号全称，如：工作压力25Mpa的充氮车：CDZ-25；
2、如对充氮车有特殊要求时，请同本公司商洽；
3、本公司保留设计更改权，对修改不另外通知。