- YA10、YA16、YA25单柱式液压机主要技术参数

| 型 号 |  |  | 单位 | YA10 | YA16 | YA25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 |  |  | KN | 100 | 160 | 250 |
| 液体最大压力 |  |  | Mpa | 8 | 12 | 18 |
| 滑块下平面距工作台最大距离 |  |  | mm | 500 | 500 | 550 |
| 滑块最大行程 |  |  | mm | 300 | 350 | 350 |
| 滑块下行速度 |  |  | mm | 50 | 50 | 50 |
| 滑块回程速度 |  |  | mm | 100 | 115 | 115 |
| 喉口深度 |  |  | mm | 250 | 280 | 300 |
| 工作台 | 前 后 |  | mm | 430 | 500 | 500 |
|  | 左 右 |  | mm | 550 | 600 | 600 |
| 工作台距地面高度 |  |  | mm | 700 | 710 | 710 |
| 落料孔径 |  |  | mm | 80 | 100 | 100 |
| 油缸缸径 |  |  | mm | 125 | 125 | 140 |
| 主轴杆模柄孔直径 |  |  | mm | 30 | 30 | 35 |
| 主轴杆模柄孔深度 |  |  | mm | 60 | 60 | 60 |
| 主轴杆连接螺纹 |  |  | mm | 60 | 60 | 74 |
| 油泵名称 |  |  |  | 中高压叶片泵 | 补偿柱塞泵 | 补偿柱塞泵 |
| 电动机功率 |  |  | KW | 4 | 4 | 4 |
| 机床外型尺寸 |  | 前 后 | mm | 950 | 1100 | 110 |
|  |  | 左 右 | mm | 500 | 650 | 680 |
|  |  | 高 度 | mm | 1800 | 190 | 2200 |
| 总重量(约) |  |  | Kg | 1200 | 1500 | 2000 |

注：主轴最大行程、主轴调节行程、主轴端面到工作台距离、保压时间可根据您的需要为您定制加工生产。