常规级螺纹润滑脂 NEVER-SEEZ ANTI SEIZE REGULAR GRADE

产品描述：
	常规级防卡死和耐特高压润滑脂是保护金属克服锈蚀、腐蚀、卡住和咬死。含有纯金属和石墨微粒的特殊润滑脂用来在高温高压和腐蚀环境中保护部件或组件。

特点和好处： 
· 使组件运行更长时间，几乎没有磨损 
· 最少的部件维护成本 
· 需要维修时可以很快的拆卸，尤其是暴露在高温中 
· 耐强碱溶液、大多数化学溶剂和酸雾、水蒸气、盐水 
· 防止硬金属之间卡死，包括钢、不锈钢、钛、镁和其他硬金属 
· 耐温-180℃至1000℃ 
· 符合"MIL-A-907E Specification" 
用途： 
· 螺栓、螺母 
· 链条驱动 
· 管子、管件安装 
· 轴 
· 吊杆导轨 
· 垫圈等 
· 阀门组装和维修 
· 丝锥、丝杠和钻机、钻头 
· 泵的组装 
限制：
· 不推荐在高速轴承上使用。使用Never-Seez Red Bearing Lubricant。 
· 有铜存在的场合禁止使用。使用Never-Seez Nickel grade 
· 温度超过1000℃使用Never-Seez Nickel Grade

包装：
库存规格 项目号 
1磅顶盖带刷型（NSBT-16）
500g顶盖带刷型（NSBT－16）256544                                                                         
1磅平顶型（NS－160）046590 
320g气溶剂型（NSA－16）256560 
130磅桶装型（NS－130B）046701 
450g挤压型（NSB－16）256528 
250g可涂刷型（NSBT－8）256536 
8磅平顶型（NS－168）046604

北京金马汇通科技有限公司  http://www.jlx168.com   010-64286708