冲压机

钳式冲压机

气液增力装置为分体式气液增力缸的气液增压器部分，我公司将其整体安装在一带轮的机 箱内，并与电器控制箱完美的结合为一体。全部配备双手安全操作按钮。

主要技术参数：

◆使用气压为3－7kg，最大冲压力为4.5吨，7.5吨。

◆压力继电器设定并自动控制冲压力，以保证加工质量

◆电源电压220V/AC控制电压24V

◆液压高压软管3m.

双柱式冲压机CPA/CPAG系列

基本组成部分：

●双柱式冲压机体

●气液增力缸（我公司H系列、P系列、FT系列

选配项：

●双手操作安全控制系统

●双柱式冲压模块

●模具联接匹配器

●防转动装置

冲压设备控制系统

可根据您的要求配置多种附加控制功能。

只有与您的具体加工要求相匹配的设备才能给您带来您所需求的高效和合理化的加工效果这可以通过选配我公司设计周详，性能先进的各类控制系统得以实现。各类系统在完美地满足功能要求的前提下，力求操作的安全简便性和工作的可靠性。从最基本的DHS型双手安全操作系统，到带有冲压全过程的自动监测功能，可自由编程的智能控制系统，安全、可靠、专业的设计始终是我公司的宗旨。

基本控制系统：

DHS型双手操作安全控制系统

功能简述：

双手按纽操作设备启动，压力继电器检测工作冲压力并控制设备返程，双手按钮同时操作，设备启动。在快时行程(空行程)，设备驱动上模具快速小力运动，直至在总行程范围内任一位置接触工件。在此行程，松开任一操作按钮，设备即自动返程，以此保护操作者安全及模具不受操作。碰到工件后，气液增力缸即自动转为力行程进行全力冲压加工。

KDP型冲压全过程监测仪

可与各种标准传感器配合使用，监测各种冲压过程，并可给出压力－位移－时间等各种参数。