### XTQ型系列

### 全自动洗涤脱水机

使

用

保

养

说

明

书

### 江苏省泰州市祥盛洗染机械制造有限公司

### 售后服务电话：0523-86336581 013801431332

## 目            录

一、概述………………………………………………………2

二、主要特点…………………………………………………2

三、主要技术参数……………………………………………3

四、机器安装…………………………………………………4

五、机器操作前准备…………………………………………5

六、机器的操作………………………………………………6

七、机器保养和维修…………………………………………8

八、故障处理…………………………………………………8

九、附件与备件………………………………………………9

特别提醒！

- 本洗脱机安装使用前必须用螺杆固定好四个底。

- 建议每次洗涤量不低于百分之三十五，严禁超载！

- 操作机器前必须详细阅读产品使用说明书，严格按照说明书

内容进行操作。

## 一、概述

XTQ-FA全自动洗涤脱水机是我厂最新研制成功的洗涤配套设备，本设备各项性能指标达到国内先进水平。是宾馆、饭店、招待所、医院、部队、洗涤行业、院校等企事业单位，洗涤棉、毛、麻、化纤等衣物织品的理想设备，本设备具有洗涤容量大，效果好，能耗低，噪音小，外形美观，设计合理等优点。一定能深受广大用户的欢迎，同时希望广大用户提供更合理的改进建议，以便提高本设备的性能与质量。更好地为广大用户服务。

## 二、主要特点

1、  本设备采用了简胆式洗衣缸和利用了水流的均匀分布达到衣物的平衡的目的，结合特殊的避震使整机的震动消失在避震装置上（简称内吸震），保护了周围的环境，方便了用户

2、  本设备采用系列水洗机全电脑控制器，具有自动化程度高、安全、稳定可靠，可实现初洗、消毒、过清、漂白、脱水等全过程的自动化。

3、  本设备有自动、手动装置，手动控制可通过操作电钮任意选择洗涤周期，过清次数，脱水时间和水位控制等优点。

4、  本设备洗衣缸采用单开门，使用户装料和出料大为方便，减轻了操作人员的劳动强度。

5、  本设备各控制阀均采用气动控制，因此动作迅速可靠，对周围环境无污染，同时便于维修。

6、  本设备具有大大直径的加冷水，加热水和加蒸汽的装置，方便用户自行选择。

7、  本设备洗衣缸采用优质不锈钢结构，表面光滑强度高，耐腐蚀，经久耐用。

8、  本设备电器控制箱与整机连在一起，体积小，安装方便，外形美观，减少占地面积，便于运输和安装。

9、  本设备为箱底框架结构，因此无漏水，无污染环境的现象，可保持场地的清洁。

10、 本设备采用进口交流变频器调速，因而采用了一级三角胶带传动，简化了机械结构，其传动稳定可靠、噪声小、换时速过渡均匀，机械故障率低、维修方便、功能更完善

三、主要技术参数

|  |  | XTQ-100FA | XTQ-70FA | XTQ-50FA | XTQ-30FA | XTQ-20FA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量（每车 ） | Kg | 100 | 70 | 50 | 30 | 20 |
| 洗衣缸积 | L | 1000 | 700 | 500 | 300 | 200 |
| 洗衣机率 | KW | 7.5 | 5.5 | 4 | 4-6 | 2.3-6 |
| 高速脱机 功率 | KW | 11 | 7.5 | 6 | 4 | 3 |
| 洗衣机速 | Rpm | 30 | 29 | 40 | 41 | 41 |
| 均布时速 | Rpm | 60 | 58 | 60 | 67 | 67 |
| 中速脱速 | Rpm | 350 | 325 | 375 | 375 | 375 |
| 高速脱速 | Rpm | 700 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| 蒸汽管通径及接头 | mm | 25(G1”) | 25(G1”) | 20（G3/4”） | 15(G1/2”) | 15（G1/2”） |
| 冷热水管通径及接头 | mm | 60(2”) | 60(2”) | 50(1.5”) | 32(1”) | 32(1”) |
| 压缩空气气管通径 | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 空气压压 | Rpm | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 每机耗约 | Kg | 1800 | 1550 | 1200 | 1000 | 500 |
| 每机耗约 | Kwh | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1 |
| 压缩空量 | m3/ min | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 用户配铜 芯（地缆线） | mm2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 外形尺寸 （长×宽×高） | mm | 1670×1950×1900 | 1550×1710×1900 | 1550×1650×1700 | 1380×1390×1750 | 1180×1390×800 |
| 内筒尺寸 | mm | φ1200/715×820 | φ1080/620×760 | φ1080/620×610 | φ900/410×510 | φ700/410×510 |
| 整机重约 | Kg | 3000 | 2600 | 1785 | 1485 | 800 |

仅供参考，如有改动，以实物为准

## 四、机器安装

1.      安装准备

（1） 设备检查

当收到机器后，请立即对包装箱、机器及标志、随机文件，进行检查，如发现机器损坏，并确认是由于运输过程中造成损坏，请与本厂或经销商联系。

随机文件有产品文件有产品合格证，产品使用说明书，产品安装地基图。

（2） 基础要求

安装机器的混凝土基础，必须能够承受机器两倍重量。假使对本厂产品安装水泥基础图的负荷能力表示怀疑，请与当地的建筑设计部门联系。

（3）基础排布要求

①机器的下方有一个排水阀门，将废水排入放水沟槽（有关详细的排水沟槽的配置位置，请查阅产品安装水泥基础图）。

②假使有两台以上的相同型号并列排布时，必须有一个总的排水沟将每台机器的排水沟槽联系起来，机器之间的相对间隔 必须在600毫米以上，如果洗衣房有足够的空间，其间隔在800毫米以上更好，以利于机器维修和保养。

2.       吊装运输

机器与包装箱是用螺栓联在一起的，包装箱外部有起吊标记。

机器可以用起重机起吊，通过机器外壳上标记的起动和移动机器的安装位置。如果没有起重机，可以利用滚动的方法，使机器就位。

3.       机器的安装

水泥基础上有四个地栓孔，在机器就位后，灌浆。

调整机器的水平，用混凝土填满机器底部与基础的空隙，混凝土的凝固被确认后，上紧地角螺栓。

4.       电力供应

本机需要一个额定频率为50Hz，额定电压力380V/220V的电源供入,最大输入功率及三相四线制电缆的横截面积请见(主要技术参数),并加装一个额定电流为50A空气开关。

5.       冷水或热水

本机设有冷水入口一个，通径及接头规格见（主要技术参数），如果用户没有热水，可以将冷水接入供水管，通常在冷水入口之前，要加装相同通径的手动阀门。如果用户有热水可将热水直接接入供水管。

6.       蒸汽供应

本机设有一个蒸汽入口其通径及接头规格见（主要技术参数），在入口之前，要加装一个相同通径的手动阀门。

7.       压缩空气供应

本机需要一个压力不低于0.4Mpa的压缩空气源，机器上进气管外径为φ8mm建议用户使用φ8mm的输氧管。

8.       机器右侧装有马达变频器，必须保证通风、防湿、防尘等良好的环境，以确保马达变频器换速的准确性。

9        拆开机器运输专用前、左、右三块固定板。

# 五、机器操作前的准备

1.   电脑简介

本机采用GW-09D水洗机电脑控制，采用大屏幕点阵液晶显示，具有良好的全英文人机对话界面，液晶显示屏即时显示机器工作状况，各按键工作状态由发光管指示，帮助监控机器运行在最佳状态，其轻触面板密封性好，防水、防尘、抗腐蚀、按键寿命长，该电脑提供手动和自动两种工作方式，手动操作个按键之间有完善的互锁功能，避免了误操作的发生。自动操作方式可以随意编制所需要的30个程序，运行程序时只要按动《运行/确认》键，整个洗衣过程将自动完成。

（1）控制操作板示意图

运 行 时 间                           洗 涤 温 度

洗涤

正转

升温

脱水

降温

反转

低水位

脱水时间

漂洗次数

洗涤温度

高水位

洗涤时间

洗涤

加热

高水位

编程

冷水

手动

均布

热水

低水位

制动

自动

加

中脱

减

排水

高脱

皂液

停止

（2）使用方法

①选择洗涤要求

向本机送电，电脑，运行时间，洗涤湿度显示灯亮，停止灯亮。表示电脑已有电可以工作，可以选择。

按压缩程键，洗涤时间灯亮，运行时间显示屏显示数字（分与秒）若需增加，按加键反则按减键，按需要任意可选择，若再按压一次编程键，脱水时间灯亮，同样可增减脱水时间。继续按程键，漂洗次数，洗涤温度和P-1程序均会出现。在P-1程序项，按一下加键，它即显示P-2,继续按加键，P-3,P-4，均会出现。

P-1～P-4是自动洗涤专用程序（详情请阅自动程序图）。

②操作使用

以上选择完毕，按一下自动键，它即按照操作者要求进行自动洗涤，若按一下手动键，它即按照操作者要求任意手动操作。

③使用电脑注意事项

电脑中有很多互锁的内容（即控制员工操作），如水位未达到低水位要求，蒸汽加热阀按不动，排水阀不开，中速、高速按钮不动，加水阀未关，排水阀不开，排水阀未关，加水阀按不动，等等（详情请阅电脑说明书）。

④装机物品重量，不要低于机器规格的70%，不要高于100%。

2.   电器设备检查和送电

（1）检查电器控制箱和电机，绝缘要求，不低于0.5兆欧，受潮者需进行处理。

（2）在机器上接好接地保护线（应同可靠的接地保护网连接）。

（3）送电检查电机运转方向，按手动键，按洗涤运转键，几秒钟后，再按均布键，从前门看洗衣缸是否顺时针方向旋转，反则将总电源电进线调换一相，（本机出厂前已经调整，保证了洗涤、均布、中速和高速均力洗衣缸顺时针旋转）。

3.   接好压缩管（接于右上部三联件入口处），保持压缩空气0.4～0.6Mpa，用电脑手动操作，试操作冷热加水阀，排水阀，蒸汽阀，制动器和离合器动作是否灵敏，安全，保持动作正常。

4.   装好冷热水加水管入口（若无热水者，可用冷水代替）操作电脑手动键，加水检查水位自动控制装置，看高低水位，加水是否正常，若失灵者检查右后水位控制器和干簧管，完好者才能继续工作。

5.    装好蒸汽加热管入口，向洗衣缸中加水，低水位用手动操作检查蒸汽阀启闭情况，保证完好无损。

6.    手动操作皂液加水阀，看它是否启闭灵敏。

# 六、机器的操作

1.   每日常规

(1)检查每天应做的保养和准备工作是否完成。

（2）打开冷、热加水阀，向机器送水。

（3）打开手动蒸汽阀，向机器送蒸汽。

（4）打开空气压缩机阀向机器输送压缩空气。

（5）准备好皂液或洗衣粉等。

（6）将总电源开关推上，向机器送电。

洗脱机已准备就绪，可以进行操作使用。

2.   自动操作

（1）打开前门，按机器的额定容量把预先称好的分类衣物装入洗衣缸，然后关闭前门。

(2)按压电脑编程键，找出现需洗涤物的自动洗涤程序“P-n”同时可选择洗涤倒、顺时间和所需的洗涤温度。

（3）自动程序选择完毕，按一下自动洗涤键，它即自动洗涤开始，机器自动加水，自动倒顺运转，1.2分钟后自动关加水阀，自动排水1.5分钟初洗结束。

（4）接着将自动关排水阀和加热水，届时也请将皂液或肥皂粉等加入皂液箱，直到自动洗涤结束，自动报讯和自动停机，即可打开前门取出衣物。

（5）然后又将预先称好的分类衣物投入洗衣缸，若现需洗涤之衣物基本上和上次相同者，只要按一下自动键，它即第二次自动洗涤程序开始，切勿忘了一分半钟初洗结束后，请立即配合加皂液或洗衣粉等，以此循环自动洗涤。

注：P-1～P-4为专用自动程序，其中除了洗涤倒顺时间和温度可增减调节外，其余洗涤程序和参数均是固定不可变。

3.   手动操作

（1）先要做好“每日常规”1～6项准备工作，然后才能进行以下手动洗涤。

（2）打开前门按机器额定容量，把预称好的分类衣物装入洗衣缸，然后关闭前门。

（3）按一下手动键后，即可按加水，洗涤等键，即可任意手动洗涤。

注：手动操作特别要注意以下几点

（1）在手动操作前同样要选择洗涤倒顺时间和洗涤温度，才能保证达到洗涤衣物应有的效果。

（2）一定要比较理解洗涤程序要求者，才能手动洗涤操作，否则反而得不偿失。

（3）在开高速脱水之前，先要开洗涤倒顺转，最好在洗衣缸顺时针方向旋转时，开均布键和开排水，这样可达到带水均布，较易得到衣物的平衡，均布运转一分钟左右即开中速和高速脱水运转。

若在均布运转后期（指将近一分钟）机器摆动比一般大，最好关掉均布键，重新加水和重新开洗涤运转和重新开均布，使它有效保证中、高速脱水运转的平衡（即减小震动）。

（4）当高速脱水按钮关闭后，高速仍有较大的惯性，要待一分钟后，才能开制动将转速剎停后，才能开洗涤运转。

4.   工作结束

（1）关闭总电源；

（2）关闭供准冷、热水阀；

（3）关闭蒸汽阀；

（4）关闭压缩空气源；

（5）打开前门让密封垫放松；

（6）打扫卫生，保养机器。

# 机器保养和维修

# （一）  定期检查

A.   每个季度

（1）清理电器箱灰尘，必须电工人员进行；

（2）检查各紧固件是否松动；

（3）电动机固定螺栓检查；

（4）主轴承注射加一次油。

B.   每月检查

（1）清理电动机上的灰尘及油类；

（2）清理电磁阀上的灰、油类；

（3）检查门锁开关是否灵活；

（4）检查三联件空气、油雾器、油类；

（5）检查三否可靠完好；

（6）缓冲器拉伸是否正常，并向关节轴承加油；

（7）车用避震器是否失效（漏油）；

（8）排水阀是否漏水。

C.   每日检查

（1）擦拭皂液箱料口遗留的洗涤剂，清理皂箱中的沉积物；

(2)擦拭机器外壳，保持机器清洁；

（3）排除空气过滤器中的积水。

（二）预防性检查（不定期检查）

（1）电动机的固定情况；

（2）传动V型带是否正常；

（3）门锁是否可靠；

（4）制动是否可靠；

（5）悬挂部分是否异常；

（6）空气过滤器、油雾器是否正常；

（7）供水、供蒸汽、供压缩空气是否正常；

（8）有无异常的噪声和震动。

八、故障处理

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.电脑指示灯等反常 | 电脑受干扰 | 切断总电源重新送电 |
| 2.按电脑各按钮不工作 | 1.门开关未关好 2.热继电器未复位 3.起震开关、热继电器触点损坏 | 1.关好门，并检查开关是否松动 2.热电继动作后2～3分钟会自动复位 3.切断电源，更换损坏部件 |
| 3.突然停止动作 | 1.起震开关动作 2.电机热继电器动作 3.马达变频器故障 | 1.排除起震原因 2.检查电机是否过载，排除其根源 3.通知供货方处理 |
| 4.各种气动阀、加冷水阀、加蒸汽阀、排水阀失灵不动作 | 1.压缩空气动作 2.空气压力不足 3.空气管路漏气 4.二位三通空气电磁阀失灵 5.加水阀、蒸汽阀、气动阀门未开 | 1.检查压缩空气，看它是否已送气，气压是否够 2.管路是否漏气 3.二位三通空气电磁阀是否动作 4.加水阀、蒸汽阀是否已打开 |
| 5.皂液阀失灵 | 1.检查电路是否有电 2.检查电磁阀是否损坏 | 检查JQ11SA-10电是否有电 |
| 6.制动刹车失灵 | 1.检查气路是否有气空气压力是否够 2.检查刹车控制电路 3.检查刹车带是否损坏 | 1.检查压缩空气气路、气压 2.检查制动电路 |
| 7.离合器失灵 | 1.检查气路有气否？气压是否够？ 2.检查电路 | 1.检查压缩空气气路和气压 2.检查离合器控制电路 |
| 8.机器运转转速下降、运转失常 | 检查三角带传动带是否磨损和太松 | 1.收紧三角带 2.调换三角带 |
| 9.低高水位控制失常 | 检查干簧管是否移动或损坏 | 1.检查水位控制装置干簧管 2.将干簧管液位高低调整 |
| 10.机器换速不正常 | 马达变频器失灵 | 通知供货方处理 |

# 九、附件与备件

1.   附件

(1)使用说明书一本

(2)配地脚螺丝4只