DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯 
    小功率双芯管高压钠灯新光源 
    · 高效节能 --85 流明 / 瓦，是白炽灯的 5 倍，荧光灯的 3 倍。 
    · 长寿命 --1.5 万小时，是荧光灯的 4 倍。 
    · 抗震性能好，透雾性能强。 
     
    DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯
    产品概述 
    我厂生产的ＤＧＣ３５／１２７Ｎ（Ｂ）型隔爆支架灯（简称Ｂ型）是根据原ＮＢＺ３５Ｎ型煤矿用隔爆支架灯（简称Ｉ型）在多年生产实践与使用中总结了不足之处进行修改重新设计的改进型。该灯具的防爆性能及电气性能均符合《 GB3836-2000 爆炸性环境电气设备》中要求，并取得国家质量监督检验中心上海防爆检验站检验合格。防爆标志为Ｅ x ，防爆形式为 d1 。 
DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

主要特点 
    Ｂ型隔爆支架灯是对Ｉ型隔爆支架灯进行全面总结修改，在防爆结构及使用材料均有较大改进，更保证该灯具的安全质量（防爆性能）结构更合理，便于使用与维修，较Ｉ型隔爆支架灯更具有先进性。该灯除具有煤矿用隔爆灯具特点外，还有如下特点： 
DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

１、灯具采用高效节能小功率高压钠灯作光源，光效为６５流明／瓦，是白炽灯的五倍，荧光灯的三倍，有显著节约照明用电的效果。　 
DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

２、灯具所采用的高压钠光源，是双芯管，当一只管芯工作，另一只管芯处于 “ 等待 ” 状态，若遇一只管芯寿命终了或损坏时， “ 等待 ” 管芯能自动替换已熄灭的那只管芯继续工作，从而使该灯有高可靠性，长寿命的特点。使用寿命达１ . ５万小时，是一般荧光灯使用的３－４倍，一个干米走向的工作面在正常采掘速度下需要１０个月左右，根本不需要更换灯管，节省了维修时间。

DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

３、由于高压钠灯采用双管芯结构，在使用时若遇瞬间停电时， “ 等待 ” 管芯能立即启动，克服了普通单芯高压钠等灯瞬间停电后，热态时不能立即再启动的特点，又避免触发器产生脉冲后化的危险。 
    　　DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

４、该灯选用Ｅ２７螺旋式防爆专用灯座，不但确保更换灯泡时的安全，而且灯座中设有防止螺旋灯泡在灯座中自行松动机构，而且不需要另设断电闭锁装置，提高了灯具抗震性能。 
    　　DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

５、该灯具采用高压钠光源，具有抗震性能好，透雾性能强等特点，更适用于粉尘的场所。用荧光灯照明时采煤机经过灯下，司机几乎看不到煤壁、顶板，被雾气所遮盖，采用高压钠灯后，开采煤壁，顶板清楚可见，故使用该灯能见度高，增加了安全性，同时提高劳动效率。 
    　　DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

６、该灯具透明罩抗冲击能力强，达到《 GB3836-2000 》国标要求的１ kg.m 的冲击实验要求，可去掉保护网，透明罩内壁设有棱镜，不但使灯具造型美观，更主要的是透明度好，辐射宽广而不弦目，并便于清扫灯罩上灰尘。 
    　　DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

７、灯具结构紧凑、体积小、搬运方便。使用１２７伏交流电源，安装在支架前梁下，安装和接线都很方便，且牢固、整齐、美观。（如特殊需要２２０伏，也可定做） 
     
    型号含义 
     
    服务承诺 
   DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

１、使用前要检查灯具装配是否完好，隔爆面紧固螺栓要拧紧，外接地螺栓是否齐全。 
   DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

２、下井安装前要进行点灯试验，每盏等均能在额定１２７伏电压下点亮方可下井安装使用。 
    DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

３、接电源线时将进线装置内的堵板拆除，并根据电缆外径大小选用密封圈内径引入电缆后拧紧喇叭咀，并压紧线板，以保证进线装置的密封性能良好及防止电缆拔脱。 
    DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

４、若用一个进线装置时，必须将另一个进线装置堵板放好并将喇叭咀拧紧，确保密封性能良好。 
    DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

５、需更换灯泡时注意要 “ 断电源后开盖 ” 。 
    DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

６、维修灯具时要注意保护隔爆面，不要有划痕、碰伤等。 
    DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

７、若灯具内电器元件需要维修或更换时，按电器原理图进行接线 
    DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

８、透明罩要定期清扫，以保证良好的照明效果。 
    DGC35/127N(B)矿用隔爆型支架灯

主要技术参数 
    型号 额定电压(V) 额定功率(W) 工作电流(A) 光通量(Lm) 
    DGC35    127        35         0.8          2275