产品用途：MHYV：用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设；MHYVR：用于矿场作普通信号传输，可移动使用；MHYVP：用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设；MHYVRP：用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软；MHY32：用于平巷，竖井或斜井作主信号传输。 
  主要技术指标应符合下表要求：                                                           

型号  导体组成 
根/丝径mm²  20℃直流电阻Ω/km  20℃绝缘电阻MΩ/km  工作电容 
uF/km  电感 
uH/km   
MHYV 
MHYVRP  42/0.15  (0.75mm²)        26.0     
   
≥5000     
   
≤0.10     
   
≤800   
32/0.20  (1.0mm²)        19.5   
48/0.20  (1.5mm²)        13.3   
MHYVP 
MHY32 
MHYV  1/0.97        7/0.43          (0.75mm²)        24.5   
1/1.13  7/0.43  (1.0mm²)        18.1   
1/1.38  7/0.52  (1.5mm²)        12.1   
具体的规格型号：

MHYV,MHYVR,MHYVRP,MHVV,MHVVR,MHVVRP等
电缆的安装与敷设： 
1．  电缆长期允许工作温度为-40～+50℃，月平均相对湿度为95％(+25℃时)； 
2．  电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃； 
3．  电缆最小弯曲半径：MHYVR型为电缆外径的10倍，其他型号为外径的15倍。 
电缆的运输和贮存：      电缆适用于水.陆.空一切运输工具，在运输储存过程中应注意： 
1．  防止水分侵入电缆； 
2．  防止严重弯曲及其他机械损伤； 
3．  防止高温及阳光下暴晒;电缆敷设过程中如人为造成质量事故等