内场防爆灯 BFC8140 诚招经销商 (BFC8100 BFC8110 BFC8120 BFC8130 BFC8140 BFC8182 BFC8920 BFC8930 BLC8600 BLC8610 BPC9700 BPC8710 BPC8720 BPC8730 BPC8731ON BTC8200 BTC8210 BXE8401 BYE8310 FW6100GF-J FW6101 FW6102 FW6300 IW5110 IW5130LT)

XY-BFC8140内场防爆灯

适用范围：

● 适用于石油、石化、船舶等易燃易爆场所。

● 适用于各种装置区、管线区、车间、中转站、联合站等做固定照明。

性能特点：

● 隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

● 采用高强度气体放电灯作光源，光效高，使用寿命长。

● 运用先进的光学和照明原理优化设计的透明件，光线柔和，照度均匀，无眩光，有效减缓了工作人员的视觉疲劳。

● 采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术，不变色，不生锈，能防水和雨淋，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

● 外壳采用高强度铝合金材料，外壳防护等级高达IP65，具有抗 强力碰撞和冲击能力。

● 外形美观，安装操作简单方便。

使用方法：

● 根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线（如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处）。

● 卸下接线盒上有 开/锁'标识的侧板，从包装盒内取出安装配件，包装密封圈、垫片和接头（带紧定螺钉），若灯具采用吸顶式安装，则还有吊顶式转换接头（带紧定螺钉）和3/4寸转换接头。

（1）、竖直吊顶式安装：先将接头穿过电缆，旋入钢管，拧紧紧定螺钉，然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉。

（2）、吸顶式安装：将3/4寸式转换接头旋入吊顶式转换接头，接头旋入 3/4寸转换接头，分别拧紧紧定螺钉，然后穿过电缆，安装在屋顶，最后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉。

● 将三芯电缆线的一端分别接入盒内的有 L'、 N'和接地标识处，再用电缆压板压紧电缆，并用紧固螺钉固定，然后装上侧板，拧紧螺钉。

● 最后把三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源。

● 更换灯泡时，先切断电源，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其他工具旋松灯盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡换上新灯泡。

警告：1）.严禁带电打开灯具；

2）.拆卸灯盖时，灯盖与灯壳快脱离时小心操作。

技术参数：

● 额定电压: V AC220

● MH气体放电灯:

● 功率： W  70/100/150

● 光通量：Im  5500/9000/13000

● 平均使用寿命：h 10000

● HPS气体放电灯：

● 功率：W  70/100/150

● 光通量：Im 6000/9600/285000

● 平均使用寿命：h 28500

● 防爆标志: Exd IICT4/T6

● 外壳防护等级: IP65

● 腐等级: WF2

● 引入电缆外径：φ8~φ14mm

● 外形尺寸: φ389*420mm

● 重量：11Kg

品质保证：

● 司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

海洋王防爆外场强光灯 防爆灯 防爆强光灯 外场防爆灯 防爆泛光灯 内场防爆灯 海洋王内场防爆灯 海洋王防爆泛光灯 海洋王强光防爆灯 内场强光防爆灯 防爆无极荧光灯 粉尘内场防爆强光泛光灯 粉尘内场防爆灯 海洋王粉尘内场防爆灯 防爆道路灯 防爆平台灯 海洋王防爆平台灯 防爆标志灯 防爆指示灯 防爆应急灯 防爆应急荧光灯 防爆移动灯 防爆工作灯 防爆行灯 防爆头灯 强光头灯 海洋王防爆头灯 抢险专用灯 防爆投光灯 海洋王防爆投光灯 海洋王强光防爆头灯

品牌：信远 海洋王   乐清海洋王  中国海洋王 http://www.cxinyuan.com

温州市信远照明工程有限公司

销售热线：0577-62125555

联系人：李先生  18058309111