该过滤器安装在液压系统的压力管路上，用以滤除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青质、灰渣质等，从而防止阀芯卡死、节流小孔缝隙和阻尼孔的堵塞以及液压元件过快磨损等故障的发生。

该过滤器过滤效果好，精度高，但堵塞后清洗比较难，而须更换滤芯。

该过滤器设有压差发讯装置，当滤芯污染堵塞到进出油口压差为0.35MPa时，即发出开关信号，此时更换滤芯，以达到保护系统安全的目的。

该过滤器滤芯采用新型化纤过滤材质，具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失小、纳污量大等优点，其过滤精度以绝对过滤精度标定，过滤比β3、5、10、20>100，过滤效率n≥99％，符合ISO标准。

| 液压附件=>压力管路过滤器 |  |
| --- | --- |
| ZU-H,QU-H系列 |  |

特性：

该过滤器安装在液

型号说明

| ZU | - | - | 10 | H | X- | - | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列号码 | 控制型式 | 使用介质 | 流量 | 公积压力 | 过滤精度 | 连接方式 | 发讯方式 |
| ZU：纸质过滤器 QU：化纤过滤器 WU：网式过滤器 | I：带旁通阀 无：不带旁通阀 | BH：介质为水 一乙二醇 无：介质为一般 液压油 | 参照规格表 | H：32MPa E：小于等于 22MPa | 请参照规格表 | 无：螺纹连接 F：法兰连接 B：板式连接 DL：倒装管式 DF：倒装法兰式 DFA：倒装法兰式 DFB：倒装法兰式 BD：倒装板式 | P：带CMS型发讯器 无：不带发讯器 |

规格表

| 型号 | 公积流量 | 过滤精度u | 通经 | 公积压力MPa | 压力损失 |  | 发讯装置 | 重量Kg | 滤心型号 | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 开启 | 最大 |  |  |  |  |
| ZU-H10**P | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 15 | 1.6 | 0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W | 3.6 | HX-10**# | 管式 |
| QU-H10**p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H25**P | 25 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | HX-25**# |  |
| QU-H25**p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H40**P | 40 |  | 20 |  | 0.1 |  |  | 8.0 | HX-40**# |  |
| QU-H40**p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H63**P | 63 |  |  |  |  |  |  | 9.8 | HX-63**# |  |
| QU-H63**p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H100**P | 100 |  | 25 |  |  |  |  | 12.0 | HX-100**# |  |
| QU-H100**p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H160**P | 160 |  | 32 |  | 0.15 |  |  | 18.2 | HX-160**# |  |
| QU-H160**p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H250**FP | 250 |  | 40 |  |  |  |  | 23.0 | HX-250**# | 板式 |
| QU-H250**Fp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H400**FP | 400 |  | 50 |  | 0.2 |  |  | 33.8 | HX-400**# |  |
| QU-H400**Fp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H630**FP | 630 |  | 53 |  |  |  |  | 42.0 | HX-630**# |  |
| QU-H630**Fp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZU-H800**FP | 800 |  |  |  |  |  |  |  | HX-800**# |  |
| QU-H800**Fp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CS-V差发讯器主要用于管路滤油器，当液压系统工作时，滤油器中的滤芯因截系统中的污染物使滤芯逐渐堵塞，进出口油的压力产生压差（即滤芯压力损失）当压差值增大至发讯器调定值时，发讯器自动发出信号，指示系统操作人员应清洗或更换滤芯，确保系统安全运行。东方一力机电设备有限公司引进国外先进发讯器技术，针对电厂、钢铁厂、水泥厂等不同用途和使用环境研发制造的CS-V型压差发讯器有许多优点：灵敏度高、动作可靠、抗震性能好；在液压系统启动或瞬时流量增减时，不会发出误讯号；不会因碰撞等原因导致原来设定的压差发讯值失准；配有标准液...

CS-V差发讯器主要用于管路滤油器，当液压系统工作时，滤油器中的滤芯因截系统中的污染物使滤芯逐渐堵塞，进出口油的压力产生压差（即滤芯压力损失）当压差值增大至发讯器调定值时，发讯器自动发出信号，指示系统操作人员应清洗或更换滤芯，确保系统安全运行。东方一力机电设备有限公司引进国外先进发讯器技术，针对电厂、钢铁厂、水泥厂等不同用途和使用环境研发制造的CS-V型压差发讯器有许多优点：灵敏度高、动作可靠、抗震性能好；在液压系统启动或瞬时流量增减时，不会发出误讯号；不会因碰撞等原因导致原来设定的压差发讯值失准；配有标准液压电接线插头座，安装时可根据需要，在安装平面内的四个方向上任意选择；不但以开关形式发出滤芯堵塞讯号，并可以开关形式切断与液压系统相关的控制电路，达到 主机和液压系统安全正常运行的目的；交直流均可，交流电压达220V。

- (一)CS,CMS和CM型压差式：

CS型压差式发讯器主要用于管路过滤器。当液压系统工作时，过滤器中的滤芯因拦截系统中的污染物而逐渐堵塞，进出油口的压力产生压差(即滤芯压力损失)。当压差值增大至发讯器调定值时，发讯器自动发出信号，指示系统操作人员应清洗或更换滤芯，确保系统安全运行。

1、CS型、CS-IV型发讯器以开关形式对滤油器的堵塞报警，或以开关形式切断与液压系统相关的控制电路，从而保护系统的安全。

CS-III型压差发讯器的连接螺纹为M22X1.5。

CM型压差发讯器的连接尺寸与CS－II及CS-V型相同，可用于国产ZU型和XU型过滤器。

CMS型压差发讯器适用场合与CM型类似，并带有目测指示，CMS-A同CMS型，但无目测指示。

2、CM-I型为目示式压差发讯器，发讯器上端的红色指示按钮突出表示发讯器动作并已报警，当清洗或更换滤芯后应手动将发讯器的红色指示按钮复位，发讯器的连接螺纹为M22X1.5。

- 二)CY,YM和CYB型压力式发讯器：

CY-I,CY-II和CYB型压力式发讯器主要为回油过滤器配套，同时适用于液压系统和稀油润滑系统正常供油的压力监控。

1、CY型压力式发讯器一般安装在回油过滤器的进油腔。当液压系统工作时，油液中的污染物在回油循环中不断被滤芯拦截，使回油过滤器的进油口压力逐渐增大，当压力增大到发讯器的调定值时，发讯器动作。并以开关形式接通指示灯或蜂鸣器报警，指示人们应及时清洗或更换滤芯或以开关形式切断也液压系统相关的控制电路，以确保液压系统正常运行。发讯器与过滤器的连接螺纹为M18×1.5。

2、YM-I型为目示式压力发讯器，当发讯器上端的指示芯棒伸出红圈时表示报警，清洗或更换滤芯后指示芯棒自动复位，发讯器的连接螺纹为M18×1.5。

3、CYB-I型为压力表式发讯器，常回油压力到0.35MPa时，指针进入红色区，以提示应清洗或更换滤芯，也可以开关形式接通指示灯或蜂鸣器报警。注：它不能与计算机配套使用。

- (三)ZS和ZKF-II型真空压力式发讯器

ZS-I型真空压力式发讯器为吸油过滤器配套用来保护油泵。在液压系统工作时，吸油过滤器由于污染物堵塞使油泵产生真空，当真空度达到发讯器调定值时，发讯器动作并以开关形式接通指示灯或蜂鸣器报警，指示操作人员及时清洗或更换滤芯，或在报警时切断液压系统的控制电路，确保油泵工作安全：发讯器与过滤器的连接螺纹为M18×1.5。

ZKF-II型压力表式发讯器可以直接显示真空值，当真空达到0.018MPa时，也可以开关形式接通指示灯或蜂鸣器报警。

注：ZKF-II不能与计算机配套使用。

- 发讯器主要技术参数： 型号; 工作压力(MPa); 发讯值(MPa); 工作温度(℃); 发讯器功率. CM-I CS-III CS-IV CM CMS CMS-A; 32; 0.1+0.05 0.2+0.05 0.35+0.05 0.45+0.05 0.6+0.05 0.8+0.05 1+0.05; -20～+80. ≤220V 0.25A. CY-I CY-II YM-I; 1.6. CYB-I; 0.35+0.05; DC 24V 2A. ZS-I; -0.9; -0.01～0.018; ≤220V. ZKF-II; -0.018; DC 24V 2A.