钢结构

钢承板，镀锌C型钢， Z型钢，彩钢仿古琉璃瓦，闭口楼承板，铝镁锰合金板，彩钢压型板，镀锌波纹板，组合楼板，结构压型板，彩钢波纹板，楼层板等等

铝镁锰合金板，铝镁锰屋面板，铝镁锰压型板

钢承板，楼承板，组合楼板，镀锌压型板，结构压型板，承重板，压型钢板

镀锌C型钢， Z型钢，檩条

彩钢仿古琉璃瓦，彩钢琉璃瓦，彩钢压型板，彩钢波纹板，彩钢浪板

北京壹润鑫泓轻钢彩板有限公司是一家主要从事建筑钢结构围护系统生产销售、为客户提供钢结构建筑系统解决方案的公司。

公司主要产品：壹润鑫泓结构钢承板系列、轻钢龙骨檩条系列、琉璃钢瓦屋面及墙面系列、各种复合金属板材、铝镁钛锌合金屋面系列及钢结构建筑屋面系统、轻钢别墅等。目前公司在全国有三大生产基地及主要城市设立销售网络。壹润鑫泓产品以其卓越的品质、优良的服务及诚实的价位远销海内外，在市场上享有美誉。

壹润鑫泓公司致力于建筑钢结构建材行业的发展与创新，力求为客户设计最合理及个性化的建筑系统解决方案。

钢承板为钢结构建筑重要配套产品本公司引进数条钢承板生产线，板型先进、规格齐全、价格实惠、具有绝对优势。为多高层钢结构建筑配套服务，本产品特性如下：

1、重量轻、强度高、承重大、抗震性好；

2、施工简单快捷、拼装方便；

3、取代传统模板、改善传统模板缺点；

4、可作为结构强度一部分、减低材料成本；

5、易于配筋、配线、配管之施工；

6、外观整洁美观；

型号：YX76-305-915、YX51-305-915、YX51-342-1025、YX51-240-720、YX50-180-720、YX51-253-760、YX76-344-688、YX51-250-750、YX35-125-750、YX75-200-600、YX75-280-840、YX75-230-690、YX75-293-880、YX76-305-610、YX76-310-620、YX60-266.6-800、YX51-190-760、YX51-200-600、YX51-200-800、YX51-233-700、YX54-175-700、YX51-330.67-992、YX50-200-600、YX51-226-678、YX60-180-540、YX60-253-760、YX65-186-558、YX65-185-555等等

组合楼板施工顺序

(1)钢梁表面清楚干净，钢楼板按排板图焊在钢梁上；

(2)按焊接程序，将钢承板熔焊在钢梁上；

(3)钢承板间的扣合处用夹钳加以固定；

(4)复合风梁处将剪刀钉用焊枪固定；

(5)按设计要求帮扎钢筋网；

(6)进行砼浇注 欢 迎联系我们：

公司名称：北京壹润鑫泓轻钢彩板有限公司

电话：010-61538416

QQ:592340905

传真：010-61538422

联系人：黄守业

地址：北京市通州区台湖镇通马公路口子村南999号

钢六大特点

1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30 　　2.隔热保温：芯材导热系数： λ<=0.041w/mk。 　　3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。

4.色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。 　　5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。 　　61.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。

种类和与塑钢的区别

彩涂钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂，偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板，彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。它与塑钢区别在于材料的构成不同．吸铁石可以吸动． 　　严格意义上讲，塑钢与彩钢在金属特性及表面处理上并不能很好的区分，因为大同小异；现在市场的区分主要在型材结构方面。

吸铁石不吸未必不含铁

由于是普通碳钢材料，吸铁石可以吸。另外补充说明一下，不锈钢是在低碳刚的基础上加入铬元素（大于等于13%）后的产物，所以吸铁石就吸不了了。不能用吸铁石证明材料中是否不含铁。

编辑本段彩钢板机组建设

上个世纪80年代末我国才陆续建设彩钢板机组，这些机组多建在钢铁厂及合资企业，彩钢板工艺设备基本从国外引进。到2000年国产彩钢板达到173万吨，出现了产能过剩。国有特大钢铁企业宝钢、鞍钢、首钢、唐钢、济钢、昆钢、邯钢、武钢、攀钢等企业的机组产能、装备水平较高，都相继建成了采用国外技术、年生产能力12万～17万吨的彩钢板机组。 　　同时，许多民营企业投资的彩钢板生产大多采用国产设备，产能较小，但上马快、投资低，产品主要面向建材、装饰行业。另外，外资、台资也纷纷登陆兴建彩涂机组，但大部分集中在沿海地区。1999年以来，随着彩涂板市场兴旺，彩涂板的生产及消费进入了快速增长期。从2000～2004年，生产量以平均39.0%的速度递增。到2005年止，全国彩涂板产能大于800万吨/年，还有一批彩涂机组正在建设之中，全国总产能超过900万吨/年。

彩钢板的形式

未成型前是卷材，成型后的型号就很多了，最常用是：820型，840型，900型等等！他的组成结构为：保护膜（现在的产品没有了），聚脂漆，镀锌层，钢板（分冷轧板和热轧板），背面一样的顺序！ 以上的分析不代表权威！

编辑本段彩钢板存在的问题

1.尽管目前用量最大的建材用热镀锌基板产能很大，但缺少无锌花平整热镀锌钢卷及锌合金镀层钢卷等良好的基板； 　　2.国产涂料品种、质量不能完全满足需求，进口涂料的高价格降低了竞争力，贴膜彩色板所需塑胶膜尚需依赖进口，缺少涂层厚、功能性、高强度、花色丰富的高档彩涂板； 　　3.产品不够规范，造成资源严重浪费，产能4万吨/年以下的低产能机组过多，在产品质量和环境资源保护方面都存在问题；4.全国新建彩涂机组过多，远超过市场需求，致使许多彩涂机组开工率很低，甚至停产。

编辑本段发展趋势

第一，采用高质量基板，对基板的表面、板形及尺寸精度要求都愈来愈高，室外用的如小锌花平整热镀锌钢卷、无锌花平整热镀锌钢卷及时下兴起的锌合金热镀卷；室内用如电镀锌钢卷、贴膜冷轧板及铝板卷。 　　第二，改进预处理工艺及预处理液，设备数量少，成本低成为主流工艺，不断改进预处理液的稳定性、抗蚀性、环保性能。 　　第三，注重新涂料的开发，对一般聚酯、聚偏氟乙烯（PVDF）和塑料溶胶进行改良，获得超级颜色重现性，抗紫外线、抗二氧化硫、提高耐蚀性；开发耐污染、吸热等功能性涂料。 　　第四，机组设备更完善。如采用新型焊机、新型辊涂机、完善固化炉、配置先进的自动化仪表等。 　　第五，由于冷压花比热压花成本低，具有美观、立体感、强度高等特点，使冷压花生产技术成为发展趋势。 　　第六，注重产品的多样化、功能化、高档化，如深冲型彩涂板、“柚子皮”彩涂板、防静电彩涂板、耐污染彩涂板、高吸热性彩涂板等。

编辑本段彩钢板特性

彩钢板涂层是冷轧钢板、镀锌钢板，进行表面化学处理后涂敷（辊涂）或复合有机薄膜（PVC膜等），再经烘烤固化而制成的产品。也有人把这种产品称之为“预辊涂彩钢板”、“塑料彩钢板”。彩板产品是生产厂家在连续生产线上成卷生产，故也称之为彩涂钢板卷。彩钢板既具有钢铁材料机械强度高，易成型的性能，又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。彩钢板是当今世界推崇的新兴材料。随着科技的进步、环境意识的增强，人民生活水平的提高，彩钢板活动房越来越显示出强大的生命力和广阔的市场前景，受到建筑、家电、机电、交通运输、室内装饰、办公器具以及其它行业的青睐。