性能特点：

1、采用最新的逆变电源技术、动态响应速度快、输出电流强劲；

2、采用原装进口大功率IGBT模块、可靠性高、引弧性能优越；

3、采用铜芯主变压器，聚薪亚侒绝缘层，不易氧化，使用寿命长；

4、线路板采用德国技术、自动化数控焊接、贴片工艺、特殊的“三防”处理；

恶劣环境（湿气、盐雾、燃料、冷却剂等）下可以正常工作；

5、焊接电流数字化显示、预置调节，气体延时调节，成型美观；

6、具有电压异常、过热过载、过流故障、短路等保护功能并指示；

8、 手工焊功能与ZX7系列完全一致；

9、体积小、重量轻、损耗小、高效节能；厂内、野外作业都方便；

10、适合于高中低碳钢、铸铁、钛、不锈钢、合金钢、铜等有色金属的焊接；

11、应用于五金制作、建筑装璜、管道安装及维修等行业。

技术参数 单相220V  ws

| 产品编号： | MTB-99-0201 | MTB-99-0202 | MTB-99-0203 | MTB-99-0204 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | WS-200 DI无数显 | WS-250 DI无数显 | WS-250 DI | WS-315 DI |
| 输入电源 | 单相AC220V±15%(50-60Hz) |  |  |  |
| 输入容量KVA | 8.7 | 10.1 | 10．9 | 11.8 |
| 输入电流A | 31 | 34 | 37 | 39.5 |
| 输出电压V | 15-29 | 16-30.5 | 18-31 | 19-31.5 |
| 空载电压V | 62V±5 | 62V±5 | 62V±5 | 62V±5 |
| 输出焊接电流A | 10-200 | 15-250 | 15-250 | 15-315 |
| 输出推力电流A | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 额定负载持续率（%） | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 绝缘等级 | F | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| 效率n | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 功率因数COS￠ | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.93 |
| 空载损耗W | 40 | 43 | 55 | 57 |
| 引弧方式： | 高频引弧 | 高频引弧 | 高频引弧 | 高频引弧 |
| 气体延时时间S | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 焊条直径mm | ￠2.0-￠3.2 | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠4.0 |
| 氩弧焊接厚度mm | 0.3-5.0 | 0.3-6.0 | 0.3-7 | 0.3-8.5 |
| 氩弧焊枪配置： | 标配为风冷枪、水冷枪需额外购置选配， |  |  |  |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 325*152*262 | 325*152*262 | 360*200*355 | 360*200*355 |
| 重量KG | 7 | 8 | 13 | 14.5 |

性能特点：

1、采用最新的逆变电源技术、动态响应速度快、输出电流强劲；

2、采用原装进口大功率IGBT模块、可靠性高、引弧性能优越；

3、采用铜芯主变压器，聚薪亚侒绝缘层，不易氧化，使用寿命长；

4、线路板采用德国技术、自动化数控焊接、贴片工艺、特殊的“三防”处理；

恶劣环境（湿气、盐雾、燃料、冷却剂等）下可以正常工作；

5、焊接电流数字化显示、预置调节，推力电流任意调节，成型美观、飞溅小；

6、具有电压异常、过热过载、过流故障、短路等保护功能并指示；

7、氩弧/手工两用、高频起弧、可靠性高、提前送气、延时送气；缓降可调；

8、 手工焊功能与ZX7系列完全一致；

9、体积小、重量轻、损耗小、高效节能；野外作业更方便；

10、适合于高中低碳钢、铸铁、钛不锈钢、合金钢、铜等有色金属材质的焊接；

11、应用于石油管道、化工建设、压力容器、机械制造、工程安装、维修等行业。

380V

| 产品编号： | MTB-99-0205 | MTB-99-0206 | MTB-99-0207 | MTB-99-0208 | MTB-99-0209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | DIWS-250 | DI WS-315 | DI WS-400 | SI WS-400 | SI WS-500 |
| 输入电源 | 3相AC380V±15%(50-60Hz) |  |  |  |  |
| 输入容量KVA | 10 | 12.8 | 16 | 17 | 25 |
| 输入电流A | 26 | 31 | 34 | 37 | 47 |
| 输出电压V | 20-31 | 21-32．5 | 21-36 | 22-39 | 22-41 |
| 空载电压V | 67V±5 | 67V±5 | 67V±5 | 75V±5 | 75V±5 |
| 输出焊接电流A | 15-250 | 15-315 | 20-400 | 20-400 | 20-500 |
| 输出推力电流A | 0-100 | 0-100 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
| 额定负载持续率（%） | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 绝缘等级 | F | F | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| 效率n | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 功率因数COS￠ | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 碳弧气刨碳棒直径mm | - | - | - | ￠4-￠6 | ￠4-￠8 |
| 钢筋对焊直径mm | - | - | - | ￠14-￠18 | ￠14-￠22 |
| 焊条直径mm | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠5.0 | ￠2.0-￠5.0 | ￠2.0-￠6.0 |
| 氩弧焊接厚度mm | 0.3-7 | 0.3-8.5 | 0.3-10 | 0.3-12 | 0.3-15 |
| 空载损耗W | 40 | 43 | 55 | 57 | 57 |
| 引弧方式： | 高频引弧 | 高频引弧 | 高频引弧 | 高频引弧 | 高频引弧 |
| 气体延时时间S | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 氩弧焊枪配置： | 标配为风冷枪、水冷枪需额外购置选配， |  |  |  |  |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 360*200*355 | 360*200*355 | 475*230*475 | 475*230*475 | 475*230*475 |
| 重量KG | 13 | 14．5 | 19．1 | 20 | 24．8 |

性能特点：

1、采用最新的逆变电源技术、动态响应速度快、输出电流强劲；

2、采用原装进口大功率IGBT模块、可靠性高、引弧性能优越；

3、采用铜芯主变压器，聚薪亚侒绝缘层，不易氧化，使用寿命长；

4、线路板采用德国技术、自动化数控焊接、贴片工艺、特殊的“三防”处理；

恶劣环境（湿气、盐雾、燃料、冷却剂等）下可以正常工作；

5、焊接电流数字化显示、预置调节，推力电流任意调节，成型美观、飞溅小；

6、具有电压异常、过热过载、过流故障、短路等保护功能并指示；

7、氩弧/手工两用、高频起弧、可靠性高、提前送气、延时送气；缓降可调；

8、 手工焊功能与ZX7系列完全一致；

9、体积小、重量轻、损耗小、高效节能；野外作业更方便；

10、适合于高中低碳钢、铸铁、钛不锈钢、合金钢、铜等有色金属材质的焊接；

11、应用于石油管道、化工建设、压力容器、机械制造、工程安装、维修等行业。

极高端（双塑）380V

| 产品编号： | MTB-99-0210 | MTB-99-0211 | MTB-99-0212 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | WS-400 SI 极高端 | WS-500 SI 极高端 | WS-630 SI 极高端 |
| 输入电源 | 3相AC380V±15%(50-60Hz) |  |  |
| 输入容量KVA | 17KVA | 25KVA | 36KVA |
| 输入电流A | 37A | 47A | 58A |
| 输出电压V | 22-39V | 22-41V | 24-43V |
| 空载电压V | 75V±5 | 75V±5 | 75V±5 |
| 输出焊接电流A | 20-400A | 20-500A | 20-630A |
| 输出推力电流A | 0-200A | 0-200A | 0-200A |
| 额定负载持续率（%） | 60% | 60% | 60% |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S |
| 效率n | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 功率因数COS￠ | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 焊条直径mm | ￠2.0-￠5.0 | ￠2.0-￠6.0 | ￠2.0-￠8.0 |
| 碳弧气刨碳棒直径mm | ￠4-￠6 | ￠4-￠8 | ￠4-￠10 |
| 钢筋对焊直径mm | ￠14-￠18 | ￠14-￠22 | ￠14-￠28 |
| 氩弧焊接厚度mm | 0.3-12 | 0.3-15 | 0.3-18 |
| 空载损耗W | 55 | 57 | 57 |
| 引弧方式： | 高频引弧 | 高频引弧 | 高频引弧 |
| 气体延时时间S | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 氩弧焊枪配置： | 标配为风冷枪、水冷枪需额外购置选配， |  |  |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 665*302*528 | 665*302*528 | 665*302*528 |
| 重量KG | 42 | 46.5 | 48 |