| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高铁自动售票机 | 翼梭 | UIU-TVMG1/UIU-TVMG2 | 自动售票机安装在车站非付费区域内，应可实现旅客自助购买车票、取票等操作功能，设备外形、旅客操作面板、显示器、运营状态显示器、投币口、出票/找零口布置须满足人体工程学的要求。自动售票机主要模块应包括：纸币收钞模块、纸币找零模块、硬币找零模块、车票制票模块、二代证读写模块、工控机、显示屏等。旅客购票、取票使用流程应与实际相符，乘客通过人机界面选择乘车的目的站点，选择系统还有余票的车票，以及座位等级与张数，然后进行二代证身份证的验证绑定，可以采用现金支付或者模拟银联卡支付购票，为实训需要，也可通过输入数值的方式满足支付要求，支付后，车票制票机打印高铁票信息并将车票传送至取票口，乘客取票。 应满足的功能参数要求： 1、外形尺寸：深*宽*高=900* 900* 1800（mm) 偏离不超过±5% 2、电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4％； 3、触摸屏：采用19英寸工业级声波触摸屏，定位精确，无漂移，抗击打，出点反应速度快。 4、显示器：19寸液晶显示器。 5、LED状态显示器：高亮LED点阵，支持16*16点阵汉字，支持红、绿、橙三种颜色显示。 6、工控机：采用高性能品牌工控机，配置不低于：处理器：i3 3217U 双核；主频：1.8GHz；内存：4G；硬盘：120G固态硬盘；VGA*1,COM*6,USB*6,LAN*2，音频*1，DC*1。 7、纸币接收模块：可快速识别现行各种面额的纸币（1元、5元、10元、20元、50元、100元），识别间隔时间≤2秒，1个接收钱箱，500张/箱 ，假币拒绝接收退出。纸币7成新以上为宜。 8、找零模块：维护方式：前维护、后维护；钞箱： 带锁，可配RFID芯片；钞箱数量：标准配置 2 钞箱 ( 可扩张到 8 钞箱)；出币速度：2~3 张 / 秒；纸币尺寸：对应所有流通人民币，包括 1元、5元、10元、20元、50元、100元；钞箱容量：约 500 张 / 箱；出钞方式：单张出钞、成叠出钞；回收箱：容量约 20 张，可选配锁；电源要求：直流DC 24V (+/-10%)，最大 4A , 平均 2.3A；通讯方式; RS-232C;软件升级:下载功能;使用环境： 温度: 0℃ ~ 40℃；湿度 : 10% ~ 95%；安全认证：CE, RoHS 认证。 9、车票打印机：打印方式:彩色染料升华，单色热转印；打印模式:单面打印；最高分辨率:300dpi(11.8点/mm)；打印速度:单色850张卡/小时单面；卡片厚度：0.25—1.25mm；卡槽容量：100 张标准卡；输出盒容量:100张；接口类型：USB与TCP-IP；内存:16MB；系统平台:Windows；支持的卡类型：所有PVC、复合PVC卡；电源：100V-240V 电压：50/60 Hz，1.8A，打印机：24V直流电压，3A； 环境要求：工作温度： 15～30 ℃ ；工作湿度： 20～70％无凝水；存放温度： -5～70 ℃。 10、身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式: USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃—50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 106Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。 11、具有身份证取票功能，乘客在预订取票界面时，验证身份证即可领取所订车票。 12、具有仿真银联卡购票功能。吸入式结构，模拟银联卡插卡后识别并在密码确认后进行扣款操作，并吐卡。卡片类型支持：IC卡：ISO7816-2、磁卡：ISO7810 ID-17811/1/2/3/4/5/6、RF卡：ISO14443-A；工作电源：12VDC ±10%；工作温度：-10—70℃；工作湿度：0—90%RH(相对湿度)；接口方式：RS-232串口。 13、可仿真某个火车站为始发站，可进行目的站选择、乘车日期选择、列车车次选择、座位系别选择等操作。 ★制造商具有国家版权局颁发的铁路售取票系统的计算机软件著作权登记证书。 ★制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书，该证书在有效期内，且本次投标的产品应在认证范围内。 ▲制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书，该证书在有效期内，且本次投标的产品应在认证范围内。 ▲制造商具有知识产权管理体系认证证书。 |
| 2 | 自助取票机 | 翼梭 | UIU-TPMG1 | 自动取票机可实现旅客自助操作打印所预订的车票，设备外形、旅客操作面板、显示器、出票口布置须满足人体工程学的要求。自动取票机主要模块包括：工控机、蓝票制票机、身份证阅读器、触摸屏、显示器、取票机管理软件、外壳等。旅客取票使用流程应与实际相符，乘客选择互联网取票功能，在验证二代身份证后，系统能够显示乘客所预订的车票，乘客可以选择打印车票，车票制票机在车票上打印高铁票信息并将车票传送至取票口，乘客取票。 应满足的功能参数要求： 1、尺寸参考：宽*深*高=600*520*1540（mm) 2、电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4％； 3、外壳材质：冷轧板喷塑材质； 4、触摸屏：采用19英寸工业级声波触摸屏，定位精确，无漂移，抗击打，出点反应速度快； 5、显示器：19寸液晶显示器； 6、工控机：采用高性能品牌工控机，配置不低于：处理器：i3 3217U 双核；主频：1.8GHz；内存：4G；硬盘：120G固态硬盘；VGA*1,COM*6,USB*6,LAN*2，音频*1，DC*1。 7、蓝票制票机：打印方式：热升华转印；最高分辨率：300dpi；图像记忆：16 兆标准图像记忆存储 ；单/双面：单面打印覆膜；打印速度：144张卡/小时、25秒/张；卡盒容量：100张；卡片规格：54x86mm；卡片类型：PVC，合成PVC，背胶式PVC。 8、身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式: USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃～50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 106Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。 ★制造商具有国家版权局颁发的铁路售取票系统的计算机软件著作权登记证书。 |
| 3 | 实名制人工验票机 | 翼梭 | UIU-TCMG1 | 实名制人工验票机主要用于进站时进行车票实名制验证。工作人员通过验证乘客的车票以及身份证信息，在操作界面会显示与车票信息相符的身份证的人像信息，由工作人员判断与现场持票人的一致性，通过的给予人工放行进站。人工验票机主要模块包括：工控机、身份证阅读器、二维码阅读器、显示器、验票机管理软件、外壳等。 应满足的功能参数要求： 1、尺寸参考：宽*深*高=600*620*1200（mm)。 2、电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4％。 3、外壳材质：304#1.5mm不锈钢。 4、显示器：19寸液晶显示器。 5、工控机：采用高性能品牌工控机，配置不低于：处理器：i3 3217U 双核；主频：1.8GHz；内存：4G；硬盘：120G固态硬盘；VGA*1,COM*6,USB*6,LAN*2，音频*1，DC*1。 6、身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式: USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃～50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 106Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。 7、二维码阅读器：读取车票二维码信息，性能超稳定，故障率极低，采用平台式范围扫描，扫描距离远，准确率高达99.9%。景深(可设置)：对0.33 mm (13 mil) 的条码，缺省默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5")；扫描宽度：60 mm (2.4") @ 扫描仪窗口; 105 mm (4.1") @ 216 mm (8.5")；扫描速度：每秒1120条扫描线；可读的最小条码：0.132 mm (5.2 mil)；系统接口：PC 键盘口, RS232串口, PC 键盘口,RS232串口,模拟光笔, IBM468x/469x；光源：可视激光二极管激光，波长 650 nm ± 10 nm。 |
| 4 | 实名制人脸识别核验拍打门（单门式） | 翼梭 | UIU-TCMF01 | 实名制人脸识别验票机是基于人工智能的发展与应用，采用人像识别系统来解决现有实名制验证的漏洞，能够提高旅客进站验票的效率和准确率，使旅客乘车验票更加智能、方便、快速。主要组成部件包括：拍打门闸机、工控机、票证识别模块、人脸识别模块等。 ★拍打门门机构运行寿命不低于1000万次，具有CNAS认证资质的第三方检测机构出具的耐久性检测报告。 拍打门参数 整机尺寸：长*宽*高=2000*220*1060mm，含人像模块高度为1645mm 通道宽度： 650—900mm 输入电源：AC220V，50Hz，4A 通行能力：20—25人/分钟 闸门开关速度：≤0.4秒 功耗：≤200W 电机类型：直流无刷伺服电机 检测技术：12对红外感应器防尾随、防夹人检测； 外壳材质：2.0mm不锈钢 工控机参数 采用高性能品牌工控机，配置不低于：i5 6200U；内存：4G；硬盘：128G固态硬盘；COM口数量：6个；USB接口数量:6个。 票证识别模块参数 身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式: USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃～50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 106Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。 二维码阅读器：读取车票二维码信息，性能超稳定，故障率极低，采用平台式范围扫描，扫描距离远，准确率高达99.9%。景深(可设置)：对0.33 mm (13 mil) 的条码，缺省默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5")；扫描宽度：60 mm (2.4") @ 扫描仪窗口; 105 mm (4.1") @ 216 mm (8.5")；扫描速度：每秒1120条扫描线；可读的最小条码：0.132 mm (5.2 mil)；系统接口：PC 键盘口, RS232串口, PC 键盘口,RS232串口,模拟光笔, IBM468x/469x；光源：可视激光二极管激光，波长 650 nm ± 10 nm。 人脸识别模块参数 摄像头：200万像素宽动态，可见光+红外双目摄像头； 液晶显示屏：10.1寸高清液晶屏 用户容量：20000 记录容量：100000条（含图像）/4G，1000000条（不含图像） 验证模式：1:N 或 1:1 环境亮度：0—5000Lux 人脸识别距离范围：0.3—1米 人脸识别高度范围：1.4—2米 人脸识别准确率：≥99% 误识率：≤0.00001% 拒识率：≤0.01% 显示接口：LVDS 电源：12V 温度范围：-20—80℃ ★该设备为铁路系统真实使用的设备，需与车站实际应用的配置、外形、结构、部件、功能界面均一致，且应用此设备的火车站或高铁站不低于10个。 ★制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书，该证书在有效期内，且本次投标的产品应在认证范围内。 ▲制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书，该证书在有效期内，且本次投标的产品应在认证范围内。 ▲制造商具有知识产权管理体系认证证书。 |
| 5 | 实名制人脸识别核验拍打门（双门式） | 翼梭 | UIU-TCMF02 | 实名制人脸识别验票机是基于人工智能的发展与应用，采用人像识别系统来解决现有实名制验证的漏洞，能够提高旅客进站验票的效率和准确率，使旅客乘车验票更加智能、方便、快速。主要组成部件包括：拍打门闸机、工控机、票证识别模块、人脸识别模块等。 ★拍打门门机构运行寿命不低于1000万次，具有CNAS认证资质的第三方检测机构出具的耐久性检测报告。 拍打门参数 整机尺寸：长*宽*高=2500*220*1060mm，含人像模块高度为1645mm 通道宽度： 650—900mm 输入电源：AC220V，50Hz，4A 通行能力：15—20人/分钟 闸门开关速度：≤0.4秒 功耗：≤400W 电机类型：直流无刷伺服电机 检测技术：16对红外感应器防尾随、防夹人检测； 外壳材质：2.0mm不锈钢 工控机参数 采用高性能品牌工控机，配置不低于：i5 6200U；内存：4G；硬盘：128G固态硬盘；COM口数量：6个；USB接口数量:6个。 票证识别模块参数 身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式: USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃～50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 106Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。 二维码阅读器：读取车票二维码信息，性能超稳定，故障率极低，采用平台式范围扫描，扫描距离远，准确率高达99.9%。景深(可设置)：对0.33 mm (13 mil) 的条码，缺省默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5")；扫描宽度：60 mm (2.4") @ 扫描仪窗口; 105 mm (4.1") @ 216 mm (8.5")；扫描速度：每秒1120条扫描线；可读的最小条码：0.132 mm (5.2 mil)；系统接口：PC 键盘口, RS232串口, PC 键盘口,RS232串口,模拟光笔, IBM468x/469x；光源：可视激光二极管激光，波长 650 nm ± 10 nm。 人脸识别模块参数 摄像头：200万像素宽动态，可见光+红外双目摄像头； 液晶显示屏：10.1寸高清液晶屏 用户容量：20000 记录容量：100000条（含图像）/4G，1000000条（不含图像） 验证模式：1:N 或 1:1 环境亮度：0—5000Lux 人脸识别距离范围：0.3—1米 人脸识别高度范围：1.4—2米 人脸识别准确率：≥99% 误识率：≤0.00001% 拒识率：≤0.01% 显示接口：LVDS 电源：12V 温度范围：-20—80℃ 监控设备 摄像机：200万像素宽动态，可见光+红外双目摄像头； 液晶显示屏：10.1寸高清液晶屏 ★该设备为铁路系统真实使用的设备，需与车站实际应用的配置、外形、结构、部件、功能界面均一致，且应用此设备的火车站或高铁站不低于10个。 ★制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书，该证书在有效期内，且本次投标的产品应在认证范围内。 ▲制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书，该证书在有效期内，且本次投标的产品应在认证范围内。 ▲制造商具有知识产权管理体系认证证书。 |
| 6 | 人工售票设备(蓝票) | 翼梭 | UIU-BOM3002B | 人工蓝票售票设备主要由工控机、显示器、蓝票制票机、身份证阅读器、车票识别器、小票打印机、双向扩音器等组成，可实现人工售票、退票、改签等操作。 主要参数： 1、显示器不低于19寸液晶显示器。 2、工控机：采用高性能品牌工控机，配置不低于：处理器：i3 3217U 双核；主频：1.8GHz；内存：4G；硬盘：120G固态硬盘；VGA*1,COM*6,USB*6,LAN*2，音频*1，DC*1。 3、蓝票制票机：打印方式:彩色染料升华，单色热转印；打印模式:单面打印；最高分辨率:300dpi(11.8点/mm)；打印速度:单色850张卡/小时单面，卡片厚度：0.25—1.25mm；卡槽容量：100 张标准卡；输出盒容量:100张；接口类型：USB与TCP-IP；内存:16MB；系统平台:Windows；支持的卡类型：所有PVC、复合PVC卡；电源：100V-240V 电压：50/60 Hz，1.8A，打印机：24V直流电压，3A； 环境要求：工作温度： 15～30 ℃ ；工作湿度： 20～70％无凝水；存放温度： -5～70 ℃。 4、身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式: USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃～50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 106Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。 5、车票验证器：验证蓝卡车票的有效性，主要用于改签与退票操作。标准读卡距离：25mm，最远可达60mm；通讯接口： RS232串口；射频卡和读写器通讯速率：106Kbps；LED指示灯：1个，绿色，指示电源。 6、小票打印机：打印凭证。打印方式：热敏；分辨率：203DPI；打印速度：50MM/S；打印宽度：57MM；接口类型：USB。 7、双向扩音器：用于售票员与购票人进行沟通。工作电压：DC 12V/1A；功耗：≤5W；输出功率：3W。 |
| 7 | 人工售票设备（红票） | 翼梭 | UIU-BOM3002R | 人工红票售票设备主要由工控机、显示器、红票制票机、身份证阅读器、车票识别器、小票打印机、双向扩音器等组成，可实现人工售票、退票、改签等操作。 主要参数： 1、显示器不低于19寸液晶显示器。 2、工控机：采用高性能品牌工控机，配置不低于：处理器：i3 3217U 双核；主频：1.8GHz；内存：4G；硬盘：120G固态硬盘；VGA*1,COM*6,USB*6,LAN*2，音频*1，DC*1。 3、红票制票机：产品类型：工商用打印机；分辨率：203dpi；打印方式：热敏和热转印；介质传感器：反射式，传输式；打印速度：6 英寸（152 mm）/秒；最大打印宽度：4.09 英寸/104 mm；最大打印长度：157 英寸/3988 mm；通信接口：USB2.0接口，RS-232串行端口；存储内存：128MB；电源电压：AC 100-240V，47-63Hz；环境参数：工作温度：5-40℃，工作湿度：25-85%（非凝结）；存储温度：-40-60℃，存储湿度：10-90%（非凝结） 4、身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式: USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃～50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 106Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。 5、车票验证器：验证纸质红色车票的有效性，主要用于改签与退票操作。读取车票二维码信息，性能超稳定，故障率极低，采用平台式范围扫描，扫描距离远，准确率高达99.9%。景深(可设置)：对0.33 mm (13 mil) 的条码，缺省默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5")；扫描宽度：60 mm (2.4") @ 扫描仪窗口; 105 mm (4.1") @ 216 mm (8.5")；扫描速度：每秒1120条扫描线；可读的最小条码：0.132 mm (5.2 mil)；系统接口：PC 键盘口, RS232串口, PC 键盘口,RS232串口,模拟光笔, IBM468x/469x；光源：可视激光二极管激光，波长 650 nm ± 10 nm。 6、小票打印机：打印凭证。打印方式：热敏；分辨率：203DPI；打印速度：50MM/S；打印宽度：57MM；接口类型：USB。 7、双向扩音器：用于售票员与购票人进行沟通。工作电压：DC 12V/1A；功耗：≤5W；输出功率：3W。 |
| 8 | 高铁自动检票机 | 翼梭 | UBC-3/UBC-4 | 高铁拍打门检票机是高铁客票的一个重要组成部分，安装在各个车站的候车区与乘车区交界处火车出站口，是旅客进站乘车、出站时的闸口，通过对车票有效性的判断，杜绝无效车票通行，也有效控制旅客的进、出站次序。 自动检票机的检票应符合乘客右手持票通过的习惯。对车票有效性进行检查，若车票检查有效，将车票传送至取票口，待旅客取票前行时自动开闸放行；若车票检查无效，应将车票退回至插入口，并提示旅客车票无效，旅客需向工作人员咨询。 验票插口同时应只允许插入一张车票，回收装置正在处理车票的，应在车票验证完成后才能接受下一张车票。 所有在自动检票机处理的交易数据，包括有效及无效车票交易数据，都应上传到服务器。 自动检票机主要构成有：拍打门闸机、工控板、乘客显示器、身份证识别器、票识别与传送模块等。 拍打门闸机采用伺服控制技术机芯，能有效保证长时间、大客流下无故障使用。伺服机芯集伺服电机、定位编码器、伺服闭环驱动器于一体，体积小、功耗低、定位精准；具有PID自动参数调节功能以及加减速功能，调速平滑畅顺；有欠压、过压、过载、过流、过温以及编码器异常保护功能；具备防夹人功能，以及运行时遇阻保护功能；模块化设计，故障率低，整体模块运行平稳，噪音小，适应大客流长期冲击。 ★拍打门门机构运行寿命不低于1000万次，具有CNAS认证资质的第三方检测机构出具的耐久性检测报告。 拍打门闸机参数 整机尺寸：UBC-3型号：长*宽*高=1900*220*1020mm，UBC-4型号：长*宽*高=2000*200*1200mm 通道宽度：650—900mm 输入电源：AC220V，50Hz，4A 通行能力：20—25人/min 闸门开关速度：≤0.4秒 功耗：≤400W 电机类型：直流无刷伺服电机 检测技术：10对红外感应器防尾随、防夹人检测； 外壳材质：1.5mm不锈钢 工控板采用高性能ARM9工业控制板，S3C2440A CPU,400MHz主频，64 MB NAND Flash、2 MB NOR Flash、64M SDRAM，7英寸真彩26万色，800*480 数字接口液晶屏，专用扩展板插槽和安装位置，CS8900 100M网卡，两个标准USB接口，支持USB2.0，支持蓝牙，支持8G容量U盘2通道5线全双工制串口，IIS接口,带双声道录、放音功能。 乘客显示屏：7寸液晶显示屏，分辨率800*480。 身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式: USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃～50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 106Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。 车票验证器：验证蓝卡车票的有效性。标准读卡距离：25mm，最远可达60mm；通讯接口： RS232串口；射频卡和读写器通讯速率：106Kbps；LED指示灯：1个，绿色，指示电源。 传送模块：水平进卡，垂直出卡。支持票卡尺寸：54x86mm ；传送速度：每张≤2秒；电源电压：DC 24V2.5A，工作温度：-10℃—60℃。 ★制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书，该证书在有效期内，且本次投标的产品应在认证范围内。 ▲制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书，该证书在有效期内，且本次投标的产品应在认证范围内。 ▲制造商具有知识产权管理体系认证证书。 |
| 9 | 手持验票机 | 翼梭 | I6000 | 手持验票机安装检票软件，应可在客流高峰期或检票闸机故障时进行临时检票处理，可以识别纸质普铁车票与卡式蓝票，显示车票的基本信息，如车票类型、车次、票价等，并提示有效性。检票数据实时上传服务器存储。 应满足的功能参数： 1、可内置一维、二维条码扫描（选配）； 2、可内置GPS定位模块（选配）； 3、可内置CCD摄像模块（选配）； 4、可内置低频（134.2KHz）、高频、超高频RFID读写模块（选配）； 5、支持蓝牙、WiFi、GSM/GPRS通讯； 6、支持CISCO CCX2/3无线安全协议； 7、3.5寸QVGA彩色触摸屏； 8、集成测温、测振传感器，可用于工业点检/巡检； 9、WinCE 5.0操作系统，支持多种语言； 10、工业等级封装，IP54，1.2米防跌落； 11、128M内存，128M Flash,SD卡槽； 12、支持超低温工作环境； 13、内置完整TELNET客户端； 14、支持中文手写输入和9键智能中文输入法； 15、支持Microsoft .net COMPACT framework 3.5； 16、支持A-GPS，快速捕获定位卫星信号 |
| 10 | 高铁售检票系统 | 翼梭 | UIU-AFCG3001 | 软件可模拟高铁售检票操作系统，具备人工与自动售票机兼容售高铁票功能。可根据项目情况定制以某车站为始发站的列车数据。 系统可以对用户组进行设置操作权限，如制定某些用户可售票，某些用户只能退票等，便于区分窗口服务功能。系统可以编排车次信息，设置不同的车票优惠类型，如全价票、半票、学生票、优惠票等，并可以根据运营情况设置不同的席别，如商务座、特等座、一等座、二等座，以及硬座、软卧、无座等。系统可虚拟订单信息，便于实训时操作网上订票取票操作。同时可虚拟银联卡管理，便于在售票机上进行模拟银联卡支付购票。系统可查询列车信息表以及余票查询，售票数据、退票数据、补票数据等。 人工票务系统涵括了车票查询、车票发售、车票改签、退票等基本功能，通过人像合一的查验模式模拟实名制购票。可以通过各种快捷键进行演练票务员操作。 ★制造商具有国家版权局颁发的铁路客运票务管理软件的计算机软件著作权登记证书。 |
| 11 | 车票 | 定制 |  | 按照打印需要进行车票的定制，分为蓝票与红票 |
| 12 | 服务器 | 联想或其他 |  | 配置不低于： I3-8100(3.6GHZ)6MB,4核心4线程/4G内存/500G硬盘/集成显卡/千兆网卡/WIN10/19.5英寸。 |
| 13 | 网络交换机 | TP-LINK | TP-LINK SG1016DT | 16口千兆以太网交换机 |
| 14 | 票亭 | 定制 |  | 票亭尺寸：长宽高=2500×2000×2400，票亭坚固耐用，有售票、补票半圆型票务处理窗口，外型与功能接近铁路应用，并符合实际教学实训需要。 |