氯丁胶乳

产品介绍

生产的氯丁胶乳是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。选用进口材料和国内优质辅料，按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品，国家小康住宅建设推荐产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。

生产的氯丁胶乳配制的水泥砂浆具有良好的耐候性，耐久性，抗渗性，密实性和极高的粘接力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质，尿素，硝铵，海水 盐酸及酸碱性盐腐蚀。它与砂普通水泥和特种水泥配制成水泥砂浆，通过调和水泥砂浆浇铸或喷涂，手工涂抹的方法在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层，属刚韧性防水防腐材料。与水泥，砂子混合可使灰浆改性，可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。

使用范围：

使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异形屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。

人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。

地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。

也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。

产品特性：

可在潮湿面进行施工，这是国内一般溶剂防水防腐材料难以奏效的。施工可采用搅拌混凝土内施工，由于物体对施工基面产生冲击力，增加了涂层对混凝土的粘接力，同时由于阳离子氯丁胶乳材料充填了砂浆中的孔隙和细微裂缝，使涂层肯有良好的抗渗性能。粘结力比普通水泥砂浆高3一4倍，抗折强度比普通水泥砂浆高3倍以上，所以该砂浆抗裂性能更好。可在迎水面，背水面，坡面，异型面防水防腐防潮。粘接力强，不会产生空鼓，抗裂，窜水等现象。

阳离子氯丁胶乳既可用于防水防腐，也可用堵漏，修补。可无找平层，保护层，一日内能完工。工期短，综合造价低。可在潮湿或干燥基面上施工，但基层不能有流水或积水。阳离子氯丁胶乳具有氯丁橡胶的通性，力学性能优良，耐日光，臭氧及大气，和海水老化，耐油酯，酸，碱及其它化学药品腐蚀，耐热，不延烧，能自熄，抗变形，抗震动，耐磨，气密性和抗水性好，总粘合力大。无毒，无害，可用于饮水池施工使用，施工安全，简单。

施工方法：

A：普硅水泥；砂；胶乳=1；2；0，35搅拌均匀，用橡胶刮板或木抹子刮抹两遍即可。

B：或普硅水泥；胶乳=1；0，35搅拌均匀成腻子状刮抹三遍也可。

C：砂子要求干净中砂，水泥最好使用普通硅酸盐水泥 。

墙面厚度10毫米，地面厚度15毫米，用量1.5-3公斤每平方米。

养护条件同与普通水泥砂浆或混凝土。

包装与贮存：

50kg/桶，宜在室内阴凉、干燥、通风处保存。

宜在零上5度施工。