吊车滑触线，也称为行车滑触线，是起重机供电系统中的一种重要组成部分。以下是对吊车滑触线的详细介绍：

### 一、定义与用途

吊车滑触线主要用于为龙门吊、行车等起重机械提供电力，确保其在工作过程中能够持续稳定地获得电源供应。它通过导电材料与起重机械上的集电器接触，实现电能的传输。

### 二、组成与结构

吊车滑触线主要由滑线导轨（固定部分）和集电器（滑动部分）组成。滑线导轨与电源相接，通常由单长4米或6米一根连接而成，形成一条连续的供电轨道。集电器则可在滑线导轨上或内滑动，并与铜条接触取电，用于与移动电机相连。

### 三、类型与规格

吊车滑触线有多种类型和规格，以满足不同起重机械和工作环境的需求。以下是一些常见的类型和规格：

类型：

  - 管式滑触线：具有封闭结构，适用于灰尘、潮湿等环境。

  - 单极组合滑触线：安装方便，速度快。

  - 刚体滑触线：用于高电流设备，电流可达几千安。

  - 多级管式安全滑触线：具有更高的安全性能。

规格：

  - 截面形状：圆形（如8mm、10mm、12mm）和扁平形（如30×10、40×10、50×10等）。

  - 接触方式：两点导电和多点导电。

  - 导电材料：铜、铝、铜包铝等。

  - 电压等级：常用的220V、380V，以及更高的1000V、2000V等。

  - 耐温性能：普通型和高温型等。

### 四、安装与维护

安装：

  - 安装滑触线支架：支架通常安装在起重机的两侧，用于支撑滑触线。

  - 安装并固定滑触线：将滑触线安装在支架上，并确保其固定稳定。

  - 连接电源：将滑触线与电源连接，确保正常供电。

维护：

  - 定期检查：对滑触线进行全面检查，包括支架的稳固性、滑触线的老化情况、接触是否良好等。

  - 定期维护：给滑触线涂上防腐剂、检查绝缘情况等。同时也要注意滑触线的清洁，避免灰尘等杂物影响导电性能。