NA-28噪音分析仪厂家价格更便宜

NA-28噪音分析仪说明及图片

日本理音公司生产的NA-28噪音分析仪是一款高性能声级计。NA-28噪音分析仪它综合采用了新（切边）技术并有极好的质量和使用方便的特性。

NA-28噪音分析仪主要特点

- 使用方便---主要功能通过特制的反光键获得。

- 极好的高对比度反光式TFT-LCD彩色显示器。

- 同时测量和显示1/1和1/3倍频程。

- 通过键击实现在声级计显示和分析仪显示两者间切换。

- 此仪表把数据以文本文件保存到CF存储卡的能力很大。

- 与计算机连接方便又灵活（用CF存储卡和USB虚拟盘）。

- 用碱性电池使用寿命很长。

NA-28噪音分析仪主要性能

- 实时1倍频程（16Hz到16kHz）分析或者1/3倍频程（12.5Hz到20kHz）分析。

- 实时同时进行1倍频程（16Hz到8kHz）分析和1/3倍频程（12.5Hz到12.5kHz）分析。

- 测量数据作为文本文件直接地保存到CF存储卡。

- 测量和记入1倍频程分析和/或者1/3倍频程分析的Leq、Lmax、Lmin和5个百分位声级电平（LN）。

- 自动保存300000个数据集或者1000小时1秒1/3倍频程到1GB CF存储卡。

- 自动保存1000个数据集或者1000个1秒1/3倍频程到内存。

- 人工保存1000个数据集到内存或者100000个数据集到1GB CF存储卡

- 线性操作量程：声级计工作方式（全通）为110dB；分析仪工作方式（频谱）为95 dB。

- 用４节Ｃ号尺寸碱性电池使用寿命为１４小时。

- 在主、次通道上同时选用时间加权和频率加权。

- 在次通道上实现Ｆ（快）、Ｓ（慢）、１０ms时间加权加上峰值和脉冲。

- 用CF存储卡或者ＵＳＢ传递数据（声级计/ CF存储卡作为虚拟盘）。

- 能用内部或者外部触发器开始测量。

- 比较器输出到触发器外部装置。

- 主通道和/或者次通道的AC输出和ＤＣ输出。

- 用下列应用软件扩大仪表的功能

NA-28噪音分析仪技术规格说明

| 可采用的技术标准 | 声级计：测量方法精密声级计 IEC 61672-1：2002 1级 IEC 61260：1995 1级 ANSI S1.4-1983 1类 ANSI S1.11-2004 1级 JIS C 1509-1:2005 1级 JIS C 1514:2002 1级 JIS C 1513:2002 1级 |
| --- | --- |
| 测量功能 测量方式 采用声级计工作方式 采用分析仪工作方式 测量项目 | 采用声级计工作方式和分析仪工作方式。采用声级计工作 方式时在主和次通道进行主要处理，在次通道也进行附加 处理；采用分析仪工作方式时只在主和次道进行测量。频 率加权和时间加权能分别地为主和次道进行设定。 在主和次通道能测量在下面所列项目所示全通值。在次通道能测量Lpeak或者Ltm5。 在主通道进行实时1倍频程分析和1/3倍频程分析以及全通处理。在次通道只进行全通处理。 用所选的时间加权和频率加权特性同时测量所有项目。 - 瞬间的声压电平 Lp - 等效连续的声压电平 Leq - 辐射声级电平 LE - 声压电平 Lmax - 小声压电平 Lmin - 百分位声级电平 LN (199%，增量步长为1%，多为5个值，从Lp或者Leq,1sec计算) 附加处理（只采用声级计工作方式） 采用声级计工作方式，能在主处理外附加有下列附加处理中的任一个。 - 峰值声级 Lpeak - Takt声压电平 Ltm5 频率加权特性对于次通道也一样。 |
| 测量时间 | 159秒，159分，124小时 |
| 麦克风和前置放大器 | UC-59型麦克风 灵敏度-27dB2 dB （1 V/Pa = 0dB) NH-23型前置放大器 |
| 测量电平量程 | A-加权25130 dB C-加权33130 dB Z-加权38130 dB |
| 总的测量电平量程 (A-加权特性，1kHz) | 25140 dB |
| 峰值声级测量上限 | 为143 dB |
| 固有噪音 | A-加权值17 dB C-加权值25 dB Z-加权值30 dB |
| 测量频率量程 | 10Hz20kHz |
| 分析频率量程 1倍频程分析 1/3倍频程分析 | 16Hz16kHz 12.5Hz20kHz |
| 频率加权 | A，C，Z |
| 时间加权 主通道 次通道 | F(快)，S(慢)，10ms F(快)，S(慢)，10ms，I(脉冲) |
| 线性操作量程 全通（A-加权） 频谱 | 110 dB 95 dB |
| 电平量程 声级计方式 分析仪方式 | 条形图显示范围值为100 dB 20130 dB 20120 dB 20110 dB 20100 dB 2090 dB 2080 dB 条形图显示范围值为90 dB 40130 dB 30120 dB 20110 dB 10100 dB 090 dB -1080 dB |
| 采样周期 Leq，LE，Lmax，Lmin， Lpeak， LN | - 15.6 s(同时进行1倍频程分析和1/3倍频程分析：20.8 s) 100ms |
| 修正功能 风挡修正功能 扩散声场修正功能 | 当安装风挡时，频率响应修正确保安装的风挡与标准（IEC 61672-1）相适应。通过菜单作此修正启用/断开的设置。 频率响应修正确保扩散声场修正与标准（ANSI S1.4）相适应。通过菜单作此修正启用/断开的设置 |
| 显示器 更新频率 | 反光式半透明TFT LCD显示器（240320点） 100ms |
| 触发器功能 电平触发器1 电平触发器2 外部触发器 时间触发器 | 控制测量和存储器保存的开始。 触发器电平（步长为1 dB）作为开始测量的阈值；在预定时间消逝后，测量结束。能设置斜率为+/-。 当超过触发器电平时进行单个测量。 当探测到外部触发器连接端头的逻辑电平中有故障信号时启用。 设置测量开始/停止时间和触发发生间隔。 |
| 延时功能 延时设置范围 | 设置在按下开始/停止键和实际测量或者触发器监控测量开始两者之间的延迟间隔。 010秒，步长为1秒。 |
| 反向删除前5秒数据的功能 | 当用中止/继续键中止测量时，从计算中删除掉在按下此键前5秒的数据。 |
| 保存 | 以人工保存方式或者自动保存方式保存声级测量值和处理值。数据能保存在内存或者CF卡上。内存为一个存储块，能为此选择人工保存方式、自动1保存方式或者自动2保存方式。 |
| 人工保存 数据保存能力 内存 CF卡 | 以单一地址增量方式人工地保存有关所选测量结果的数据和测量开始时间。 多保存1000个数据集 每个保存名多能保存1000数据集。CF卡能存储100个保存文件。 |
| 自动保存 自动1 测量时间 声级计方式 采样周期： 当采用内存时 分析仪方式： 主通道： 次通道 采样周期： 当采用内存时 | 以预定间隔时间自动地保存测量结果。有多达4个标志被添加到数据上以鉴别在记录期间发生的特定事件。 多为1000小时（使用CF卡。当使用内存时，参见下面说明。） 每隔100 毫秒把Lp、Leq、Lmax和Lmin作为一组连续地保存到CF卡上。但不能保存次通道测量结果。 只有100 毫秒（Lp、Leq、Lmax和Lmin） 多为3小时 把每个频带和全通值的声压电平（Lp）值连续地保存到CF卡上。 全通值和频带电平值 只是全通值 1ms(毫秒)1sec(秒)，Leq,1s 多为10000个数据（对于1sec(秒)，或者对于Leq,1s为2.7小时。） |
| 自动2 声级计方式 分析仪方式： 记录数据的数目 | 根据预定的测量间隔，把主处理和附加处理的值以及测量开始时间连续地保存到CF卡上 根据预定的测量间隔，把主处理的全通值和频带电平值以及测量开始时间连续地保存到CF卡上。 内存 多存储容量为1000个数据集 CF卡 多存储容量为300000个数据集 |
| 数据检索调用 | 允许观察检索在内存和CF卡上保存的数据和时间/电平显示（只有所选频带1） |
| 设置文件存储 | 多达5个设置文件能保存在内存以便今后检索调用。 可以自动地根据CF卡上预先保存的设置文件加载设置。 |
| 输入和输出 AC输出 输出电压 输出阻抗 负载阻抗 DC输出 输出电压 输出阻抗 负载阻抗 比较器输出 应用电压 驱动电流 外部触发器输入 USB 遥控传感器接收 | 能选择和输出主通道或者次通道的全通信号 在量程全标度点为1V（有效值） 600 10k 或者以上 能选择和输出主通道或者次通道的全通信号。 在量程全标度点为3V, 25mV/dB 50 10k 或者以上 开式集电极输出，也可以确定频带电平。其连接插孔与外部触发器输入共享（由菜单选择其功能） 24V 50mA 05V逻辑电平信号的检测下降边触发器。其连接插孔与比较器输入共享（由菜单选择其功能） 可以作为存储器件与计算机相连接，或用作为按通信指令控制仪表的通信器件。（然而不能用通信指令作与传递保存数据和存储操作相关的设置） 允许用红外遥控器NA-27RC1（任选项）操作仪表。 |
| 电源要求 | 四节C尺寸IEC R14P电池组或者外部电源 |
| 电池组使用寿命（23C，一般操作使用条件下） 锰电池组 碱性电池组 AC适配器 | 当执行如下功能时：次通道，反光灯，AC输出，DC输出，USB功能，遥控和自动保存。 R14PU：6小时 LR14：14小时（连续地使用反光灯时为10小时） NC-94A |
| 工作环境条件 | -10+50C，1090%RH（相对湿度） |
| 尺寸 | 330（H）88（W） 50（D）mm |
| 重量 | 大约为770g（备有电池组） |

NA-28噪音分析仪售后服务：

乙方接到甲方货款后，派技术人员到甲方指定地点进行仪器调试，培训。以上产品为日本理音原装生产，所有产品保修一年，终生免维修服务

NA-28噪音分析仪每台标准配置：

主机：NA-28                              1台

仪器箱                                    1个

说明书                                    1本

电池                                      4节

CF卡                                     1个

读卡器                                    1个