PKZM0 旋转开关控制的电动机保护型断路器 模块化电动机保护断路器，设计来与附加接触器模块及附件一起使用，提供隔离保护、短路保护和热保护。 DIN 导轨安装的此装置是 xStart 系列控制装置产品的一部分，提供一系列连接附件和布线附件用于加快组装工作并布线错误减至最少。提供多种机柜选件，参见 PKZM 机柜系列。 额定工作电压 690V 交流 工作温度范围 - 25 ° C 至 +55 ° C 补偿温度范围 -5°C 至 +40°C 可调整跳闸水平，0.6 – 1.0 x 额定值 短路跳闸水平（固定） 14 x 额定值 单相故障灵敏度，符合 IEC60947-4-1 尺寸 195 x 45 x 77（高度 x 宽度 x 厚度）mm 旋转开关的操作，此开关带有可加挂锁的手柄选件，参见附件 可以用手柄把打开/关闭/已触发指示锁定在关闭位置 ### 认可 UL, CSA, LROS, GL ### 标准 IEC (EN60) 947-1 通用标准，适用于 947-2 断路器、1-4 负荷开关、1-5 电动机启动器、1-6 机器的电气设备 ### Moeller PKZMO 系列

PKZM0 旋转开关控制的电动机保护型断路器

模块化电动机保护断路器，设计来与附加接触器模块及附件一起使用，提供隔离保护、短路保护和热保护。 DIN 导轨安装的此装置是 xStart 系列控制装置产品的一部分，提供一系列连接附件和布线附件用于加快组装工作并布线错误减至最少。提供多种机柜选件，参见 PKZM 机柜系列。

额定工作电压 690V 交流

工作温度范围 - 25 ° C 至 +55 ° C

补偿温度范围 -5°C 至 +40°C

可调整跳闸水平，0.6 – 1.0 x 额定值

短路跳闸水平（固定） 14 x 额定值

单相故障灵敏度，符合 IEC60947-4-1

尺寸 195 x 45 x 77（高度 x 宽度 x 厚度）mm

旋转开关的操作，此开关带有可加挂锁的手柄选件，参见附件

可以用手柄把打开/关闭/已触发指示锁定在关闭位置

### 认可

UL, CSA, LROS, GL

### 标准

IEC (EN60) 947-1 通用标准，适用于 947-2 断路器、1-4 负荷开关、1-5 电动机启动器、1-6 机器的电气设备