砂浆纸岩棉复合板设备

本厂生产砂浆纸岩棉复合板设备，全长30米，分上下两层，底下一层30米，上面一层25米，共分为5段，便于运输，内部装有翅片，利用蒸汽进入翅片对铝板进行加温，从而对板材进行加温，提高聚氨酯的利用率，增加板材的粘接强，传动速度1分钟3米，根据板材厚度可通过变频器进行调节

铝板样式为1355*200，装有轴承，通过拖链形式，利用5.5kw电机进行传动，用铝板传动优点在于：1、铝板的导热系数高，对于冬季砂浆纸岩棉复合板板材里的聚氨酯的发泡，板材的粘接能力都有很好的提升。

2、铝板因为用了拖链形式只能在固有的轨道上进行传动，不会跑偏，便于上下调节厚度，保证了压力，提高了板材的平整度，板材的成型度。

铝板分为上下两层通过两台5.5kw电机进行传动，变频器进行调节，中间是夹层对成型的板材进行挤压、固定、成型。

铝板下一层全长30米，尾部5米用来放置岩棉条进行传送，期间上下两层设有砂浆布，上下设有两套喷胶装置，喷在砂浆纸上，通过2.2kw伺服电机控制喷头在光杠上来回运动进行淋胶（聚氨酯），左右的距离可以通过触摸屏进行控制，

板材成型后，对板材进行两边的切边，分切，利用圆盘飞锯，减伤板材误差，降低粉尘（有布袋除尘器）