本厂生产的高压补口机，采用手枪式免清洗枪头，免除了枪头清洗的步骤，避免了因工人不注意使枪头堵塞造成的麻烦，

高压补口之所以称为高压是因为在油箱里注入液压油通过启动油泵电机，对其加压，使堵住料的枪头提杆活塞启动，料瞬间喷出，混合均匀，减少料的浪费，提高发泡率（低压的机器，例如低压喷涂机，低压补口机，低压浇注机等之所以称为低压是因为，低压机器枪头是没有提杆活塞的，没有油泵电机，也不需要注入液压油为其增压，低压机器只需要一台气泵，随着料泵的工作料液的涌出，在枪头混合处，利用气泵产生的气压吹出，进行混合，发泡成形）

料罐是双层，中间有夹层注入水，加热管对水进行加温，避免了对料直接加温，使料尤其是白料里的添加剂挥发，两个料罐可以成纳组合料半吨，各250公斤

带自动上料电机1.5kw，通过齿轮泵向料罐里注料，避免了因为天冷料无法从料桶注入料罐的问题

主体架子1.35米*1.35米，方便运输