矿用隔爆型红外摄像仪

产品描述

KBA127-XMK1S2网络矿用隔爆型光纤摄像机，用于井下重要场所的图像摄取和传输，适用于含有甲烷等爆炸性混合气体、具有爆炸危险的煤矿井下。是矿用电视监控的主要组成部分。产品使用稳定可靠，国内性价比最高。

KBA127-XMK1S2网络矿用隔爆型光纤摄像机按GB3836-2010标准、Q/SG 002-2013《矿用隔爆型光纤摄像机》标准设计制造；本摄像仪内置AC100-240V自适应电源；单模单路数字光纤收发器，传输距离可达40km；采用500万1/2.7" F22 CMOS传感器,200/300/500万有效像素，辅以运算速度更快的数字处理器，能够快速压缩尺寸更大更加清晰的画面；

KBA127-XMK1S2网络矿用隔爆型光纤摄像机具有结构紧凑，体积小，重量轻，防爆，抗震，防潮等特点，采用台湾晶元高亮度、高稳定性、低热量、散热性能好的陶瓷红外灯，；能在光线较暗的条件下获得良好的监视效果，是煤矿工业电视系统中对主要生产环节、重要设备及关键岗位进行实时图像监视的关键设备。

产品特点

●采用500万1/2.7" F22 CMOS传感器,200/300/500万有效像素，辅以运算速度更快的数字处理器，能够快速压缩尺寸更大更加清晰的画面；

●视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了画质的清晰；

●钢化玻璃视窗表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水，不粘油，排斥灰尘；

●具备3个出线孔，可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接；

●安装方便，维护简单，可选用万向结配合固定支架，适合墙壁、基座、立柱等安装；

●全304不锈钢材质，防腐、防爆、防尘、防水；

●内置AC100-240V自适应电源；

●内置单模单纤两光两电百兆数字光纤收发器，传输距离可达40Km。

详细参数

| 型号 | KBA127-K1SNB2（内置海康DS-2ZCN2507） | 防爆型式 | Ex d I Mb |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆合格证号 | 320180932 | 煤安标志号 | MFA180235 |
| 材质 | 304不锈钢 | 防护等级 | IP54 |
| 外形尺寸 | 150(宽)*244(高)*385mm(长) | 内部空间 | ￠107mm×260mm(长) |
| 视窗面积 | ￠60mm | 单位重量 | ≤10kg |
| 出线孔规格 | G-3/4″ | 出线孔数量 | 3 |
| 安装方式 | 墙壁、基座、立柱 | 使用温度 | -20～40℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(+25℃) | 大气压力 | 80KPa～106KPa |
| 输入电压 | AC110-240V | 输入视在功率 | ≤15VA |
| 电源模块输出 | OUT DC12V 1.5A | 电源接口 | 2芯/3芯接线端子 |
| 网络输入接口数 | 2（规格可选） | 光纤接口数量 | 2 |
| 光纤种类 | 单模单纤（百兆两光两电，或其它规格可选) | 光纤接口规格 | FC或SC可选 |
| 光发射波长 | 1310nm | 光发射功率 | -8dBm～0dBm |
| 传输距离 | 0-40Km | 视频编码 | H.264 H.265 High Profile编码 |
| 图像传感器 | 500万像素1/2.7F22"CMOS传感器 | 有效像素 | 1920(H)×1080(V) |
| 红外距离 | 30-60米 | 红外灯开启模式 | 自动 |
| 日夜切换 | 自动（IRCUT自动切换） | 视频压缩码率 | 32Kbps～16Mbps连续可调,支持CBR/VBR |
| 最低照度 | 彩色0.1Lux@F1.2， 黑白0.01Lux@F1.2 | 字幕叠加 | 支持通道名日期时间叠加位置可调、支持自动反色显示 |
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持8用户并发访问(MAX) |
| 增益控制 | 自动增益AGC | 支持协议 | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,NTP,PPPOE、SMTP,UPNP |
| 白平衡 | 自动控制白平衡AWB | 网络接口 | 1路10/100M网络自适应,RJ45适配器 |
| AE控制 | 自动曝光AE | 接入协议 | ONVIF、G28181 |
| 电子快门 | 1/25—1/10000秒 | 存储机制 | 手动、自动(循环、定时、移动侦测、遮挡侦测) |
| 图像分辨率 | 主码流：1920*1080；1280*720；1-30帧/秒, 次码流：1280*720；704*576；352*288；1-30帧/秒 | 镜头选择 | 4-12mm固定光圈镜头（可选） |