膜絮凝剂 ProtecMBC® 1580

ProtecMBC® 1580 Membrane Flocculants

1. 性能与用途

ProtecMBC® 1580膜絮凝剂是线型的有机高分子聚合物，对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团。加药浓度视原水浊度而定，絮凝剂适合的投加量应由水样的测试决定，过多或过少的加药量会降低过滤效果。一般在多介质过滤器之前加入，可大大提高多介质过滤器对胶体颗粒和溶解聚合物的去除效果。

2. 产品技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色颗粒状固体 |
| 固含量 | ≥85% |

3. 使用方法

典型的加药范围在0.2-10mg/L，最佳的加药计量是通过水样检测结果和实验确定的，加药量过低或过高都会影响絮凝效果。为了方便加入，用反渗透水或除盐水配成0.1%-1%浓度后使用。应在具有最佳絮凝效果的前提下，尽量减少加药剂量。建议与ProtecMBC® 1581配合使用。

4. 包装与贮存

ProtecMBC® 1580一般采用25kg袋装，具体包装规格可根据客户要求而定，室温避光贮存一年。

- 安全与防护

操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。